教育赛道 · 赛道一 ECHO | 未来·回响

Manilo 掌音
让重新听见世界的人，重新开口说话

面向人工耳蜗术后人群的拼音与发音康复训练手套

一副会“教说话”的可穿戴手套：把人工耳蜗术后的拼音与开口训练，从机构的一小时，变成家里的每一天。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Manilo 掌音 |
| 一句话定位 | 一副会 “ 教说话 ” 的可穿戴手套：把人工耳蜗术后的拼音与开口训练，从机构的一小时，变成家里的每一天 |
| 团队名称 | 纯水湿巾 |
| 团队 Logo |  |
| 参赛赛道 | 教育赛道 · 赛道一 Echo ¦ 未来 · 回响（回响 ·48H 青年创造营 · 学军中学七十周年） |
| 创造阵营 | 硬件原型 |
| 文档日期 | 2026 年 10 月 4 日 |

说明：项目名称为 Manilo 掌音。mani 是「手」，lo 是「你好」——用手掌，说一句你好。队标已置于封面左上角。

目录

一、痛点与背景

二、解决方案

三、微信小程序端

四、商业模式与落地

五、团队介绍

六、成果预期与未来展望

附录：关键数据速查

执行摘要

人工耳蜗解决了“听得见”，却没有解决“说得出”。术后康复必须每天练 1—2 小时、持续 6—12 个月，而全国言语治疗师不足 1 万人、缺口约 27 万，机构级康复设备均价 15—17 万元进不了家庭。我们做一副可穿戴训练手套：以 200×20 时序特征在端侧实时识别，难例上浮到主控端复核；用“转写成功率、目标文本吻合率、字符错误率”三个独立指标给出跟读评分，并自动生成学习报告。目前覆盖字母与拼音粒度，下一步做到词、句、对话与多维发音评分；同一套硬件还可复用于手语双向交流、构音障碍训练与特教教学。

| 中国听障人士 | 全国言语治疗师 | 治疗师缺口 | 术后训练补贴 / 学年 / 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2780 万 | <1 万 | 约 27 万 | 1.6 万元 |

一、痛点与背景

这一章回答三个问题：我们服务谁、他们卡在哪里、这个市场为什么值得做。

（一）我们服务的是谁

我们的目标用户非常具体：因人工耳蜗植入而重新获得听力，但还需要重新学习拼音、重新学会开口说话的听障人士，以及他们身边的家长、康复师和特教老师。

他们面对的不是“听不见”，而是另一件事——听见了，却还说不出来。

人工耳蜗把声音变成了电信号，绕过了受损的耳蜗，直接刺激听神经。手术的成功意味着“有声世界”的门开了。但门开之后，大脑要重新做一件极其艰难的事：把那些陌生的电信号，和自己口腔、舌头、气息的动作对应起来，再重新长出“说话”这条通路。

这不是手术能完成的部分。这部分，只能靠一天一天地练。

（二）一个被“最后一公里”卡住的康复

我们做调研时，最扎心的是一句话：很多家庭不是倒在手术台前，而是倒在康复的最后一公里。

这不是修辞，是被反复记录的现实。一位从业者讲过这样一件事：一个已经能熟练吹长笛、学习成绩优异的孩子，曾经差点因为 6000 元康复费用中断训练；而对听障儿童来说，中断康复意味着之前所有的语言感知训练都可能化为泡影（新京报报道，2025）。

我们把这个“最后一公里”拆成了四块石头。

第一块石头：训练量本身极大。临床建议是明确而“重”的——术后每日固定训练 1—2 小时；儿童需每日至少 1—2 小时、持续 6—12 个月；成人每日 1—1.5 小时、持续 3 个月以上；老年患者康复周期可能延长到 12—18 个月，还常要从每天 30 分钟起步（中山六院、南方医院、武汉协和、上海新华医院等临床口径）。康复服务的行业规范同样不轻：每年训练时间不少于 10 个月，全日制每天单训不少于 30 分钟，非全日制每周不少于 3 次、每次不少于 1 小时（残疾人精准康复服务行动实施方案）。

第二块石头：能教的人严重不够。这是我们从数据里看到的最大的结构性缺口。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 我国言语治疗师总数 | 不足 1 万人 |
| 按国际通行标准（每万人 2 名）应配备 | 约 28 万名， 缺口约 27 万 |
| 实际每万人口配比 | 0.07 名， 约为国际标准的 1/30 |
| 现有治疗师经验结构 | 80% 以上工作年限不足 5 年， 60% 以上为初级职称 |
| 资源分布 | 广东、湖南、四川三省听力康复相关企业数合计超全国 42.6% ；西藏、新疆等地严重缺乏 |

一个康复师，同一时间只能教一个孩子。这意味着“每天 1—2 小时、持续 6—12 个月”的训练量，物理上无法靠增加治疗师来解决——缺口是 27 万人，不是 27 个。

第三块石头：设备贵到进不了家。机构级言语障碍康复设备均价 15—17 万元/台，基层康复机构推广都困难，更不可能进家庭。而助听器一年的市场规模约 130 万台、约 60 亿元，渗透率仅约 5%——本该是最刚需的辅具，却因为价格与服务体系而远未铺开。

第四块石头：练习过程是“黑箱”。孩子这一次发音到底对不对？和上周比进步在哪里？哪个音一直发错？家长听不懂、教不了，只能凭感觉。康复训练里最缺的不是意愿，是即时、客观、可累积的反馈。

（三）市场与行业背景

把上面四块石头放回一个正在快速膨胀的市场里看，结论会更清楚。

需求侧在放大。

| 事实 | 数据 |
| --- | --- |
| 中国听障人士 | 约 2780 万 ，占残疾人总数约 1/3 |
| 0—6 岁听障儿童 | 13.7 万；每年新增听障儿童约 3 万 |
| 言语残疾及伴言语残疾人数 | 超 3000 万；需要言语康复服务的潜在人群已突破 4500 万 |
| 全球需听力康复人口 | 超 4.3 亿（含 3400 万儿童）； 2050 年预计超 7 亿 |
| 3—6 岁儿童言语障碍发病率 | 4%—6% |

支付侧刚刚被打开。2024 年 12 月，第五批国家组织高值医用耗材集中带量采购落地：人工耳蜗单套价格从平均 20 余万元降至约 5 万元，5 家企业全部中选，需求量 1.1 万套。2024 年全国已有 28 个省级行政区将人工耳蜗纳入医保报销范围，平均报销比例约 65.3%；2024 年中央财政拨款 12.4 亿元支持听力康复项目。

这件事对我们的意义非常直接：手术门槛一旦下降，术后康复的刚需就会成倍释放。手术量从 2017 年的约 0.5 万例增长到 2024 年的约 1.8 万例（CAGR 20.8%），2025 年预计 22,922 例，到 2030 年预计 43,159 例——每一个数字背后，都是一个必须练满 6—12 个月的训练周期。

而支付方已经为训练本身留好了钱。这不是我们要去说服市场的新预算，而是已经在预算表里的科目：

听力残疾 0—6 岁儿童人工耳蜗术后听觉言语功能训练补贴标准：1.6 万元/学年/人；

双耳助听器听觉言语功能训练：1.4 万元/学年/人；

多地对听力残疾儿童康复训练补助：约 15000 元/人/年；

2018 年国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，首次在国家层面把 0—6 岁听力残疾儿童康复纳入基本公共服务制度性安排，财政兜底。

教育侧有明确载体。2024 年全国共有特殊教育学校 2396 所，在校生 91.59 万人，特殊教育专任教师 8.13 万人（教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》）——这是离课堂最近、也最需要教具的 2396 个入口。

市场规模足够承载一个产品。

| 市场 | 规模 |
| --- | --- |
| 中国语言康复产业 | 已超 300 亿元 ，成长空间可达数千亿元 |
| 中国言语康复服务市场 | 2026 年预计约 185 亿元，同比 +12.3% |
| 言语障碍康复设备（细分） | 2023—2027 年预计 2.94 亿 → 3.09 亿元，均价 15—17 万元 / 台 |
| 听觉康复设备（细分） | 2023—2027 年预计 5.56 亿 → 7.86 亿元， CAGR 约 9.03% |
| 智能化辅助设备渗透率 | 2026 年智能语音交互终端 + AI 评估软件 + 远程康复平台合计占比预计升至 28% |
| 全球特殊教育言语治疗软件 | 2025 年 8.5 亿美元 → 2032 年 15.52 亿美元， CAGR 8.98% |

（四）我们关注到了什么问题，项目有什么不同

我们关注到的问题是：康复训练的“质”依赖稀缺的人，而康复训练的“量”只能靠家庭；两者之间的落差，由家长和孩子用时间和情绪硬扛。缺的不是设备，是那 23 小时里的陪伴与反馈。

我们的不同，可以概括为三句话：

- 别人解决“听得见”，我们解决“说得出”。助听器、人工耳蜗、集采、医保，把“听见”这件事解决了大半；而“开口”这一段，仍然靠人。我们是这段路上的一件工具。

- 别人给结果，我们给过程数据。市面上的康复 App 大多只能“听声音、点图片”，训练动作本身没有任何测量。我们把手套戴在手上，让每一次训练动作都变成可被记录、可被比较、可被分析的信号——康复训练第一次有了“过程数据”。

- 别人做器械，我们做教具。我们不去抢“医疗器械”的定位，而是站在教育赛道上，把它做成一件能被学校、康复机构和家庭都用得起的训练教具——这也正是“Echo | 未来·回响”想回答的问题：让今天被解决的问题，成为下一个人的起点。

二、解决方案

这一章讲清我们做了什么、怎么做的，以及为什么这样设计。

（一）核心方案：一副手套 + 一套学习后台

我们的方案由两部分组成，一个是戴在手上的，一个是放在屏幕上的。

可穿戴训练手套。采集手指弯曲、手掌姿态与运动、以及环境声音；在本地完成手势与字母识别的实时推理；通过屏幕、语音和震动给出即时反馈。

学习训练后台（教师 / 家长看板）。把每一次练习变成一条可追溯的记录：练了多久、练了哪些、跟读转写成功率多少、与目标语句的吻合度多少、字符错误率多少；并自动生成一份“鼓励性但不过度推断”的学习报告。

学生端小程序（微信小程序）。面向 C 端学生与家长的另一条入口：无需打开电脑，扫码即可进入练习，随时随地完成一轮训练，练习记录与三指标评分自动回流到同一套学习平台。当前通过局域网内直连与主控端通信，下一步将改用蓝牙连接，进一步降低使用门槛，让训练真正脱离固定场景。

两者合起来，构成一个完整的闭环：看拼音 → 说拼音 → 被听见 → 被评分 → 拿到建议 → 再练一次。

全链路一句话视角

手（传感采集）→ 端（STM32F407 实时识别）→ 主控端（电脑承担识别增强、语音识别与合成、Web 服务）→ 云 / 看板（学习会话、报告、观察 Agent）→ 再回到手。

（二）硬件系统介绍

本节内容取自团队既有的作品技术资料（硬件部分），已按本文档口径重新组织。

1. 双端架构。硬件系统采用“可穿戴手套端 + 高性能主控端”的分级异构结构。

| 模块 | 主要器件 | 作用说明 | 关键接口 / 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手套端主控 | STM32F407ZGT6 | 端侧采集、预处理、模型推理、本地交互控制 | ADC 、 UART 、 I2S / 音频采集接口、 GPIO |
| 高性能主控 | 电脑（主控程序） | 语音识别、语音合成、复杂模型部署、 Web 服务 | 蓝牙数据接收、模型推理、音频输出 |
| 手势采集 | 五个弯曲传感器 | 采集五根手指弯曲程度 | 5 路 ADC |
| 姿态采集 | JY61 六轴陀螺仪 | 采集三轴加速度与三轴角速度 | UART / I2C 数据 |
| 声音采集 | INMP441 数字麦克风 | 采集外界声音，用于声音事件判断 | 数字音频数据 |
| 反馈输出 | 串口屏、 TTS 模块、震动马达 | 文字显示、语音播报、触觉提醒 | UART 、 GPIO / PWM |
| 无线通信 | HC-08 蓝牙模块 | 手套端与主控端互传数据 | UART 蓝牙透传 |

2. 机械结构。采用轻量化手套设计，重点是佩戴舒适性、传感稳定性和动作自由度。手势识别对传感器固定位置敏感，因此五个弯曲传感器沿手指方向稳定布置，保证手指弯曲时产生明显且可重复的数据变化；IMU 布置在手背区域，反映手掌整体姿态与运动趋势；主控、电源、通信与反馈模块集中固定在手背或腕部，减少对手指动作的影响，并用 3D 打印一体化外壳集成收纳。震动马达放在用户易感知的位置，让环境声音提醒更明确。后续产品化将采用柔性 PCB、软排线与更合理的电源管理方案。

3. 电路模块划分。电路按功能分为主控最小系统、传感器采集、蓝牙通信、显示交互、语音输出、声音采集与震动提醒。

| 电路模块 | 输入信号 | 处理 / 控制 | 输出信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲传感器采集 | 五指弯曲导致的电阻 / 电压变化 | STM32F407 ADC 采样、归一化处理 | adc1—adc5 |
| JY61 姿态采集 | 手部姿态与运动变化 | 串口 / I2C 读取、滤波、时间差分与合幅值计算 | ax 、 ay 、 az 、 wx 、 wy 、 wz 、 acc_mag 、 gyro_mag 等 |
| INMP441 声音采集 | 外界声音信号 | 短时能量、过零率、频域能量、频谱质心与主频提取 | 9 维声音事件特征 |
| 蓝牙通信 | 手势结果、文字结果、控制信息 | HC-08 透传、协议解析 | 双端数据帧 |
| 显示与语音输出 | 识别文字或状态信息 | 串口屏显示、 TTS 控制 | 屏幕文字、语音播报 |
| 震动提醒 | 声音事件判断结果 | GPIO / PWM 驱动 | 震动反馈 |

4. 软件技术栈。

| 技术 / 工具 | 使用位置 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | STM32F407 端 | 配置时钟、 ADC 、 UART 、 I2S 、 GPIO 、 DMA 、 FreeRTOS 等外设与中间件 |
| HAL / LL 驱动库 | STM32F407 端 | 外设初始化、 ADC 采样、串口通信、 GPIO / PWM 控制 |
| FreeRTOS | STM32F407 端 | 采集、推理、通信、显示、播报、震动与低功耗任务调度 |
| STM32Cube.AI | STM32F407 端 | 将手势模型与声音事件模型转换为嵌入式 C 代码并部署 |
| CMSIS-DSP | STM32F407 端 | 滤波、 RMS 、能量、 FFT 、频域能量等信号处理加速 |
| 自定义蓝牙协议 | F407 与主控电脑 | 识别结果、语音文字与状态信息的数据帧传输 |
| OpenSTLinux （ Yocto ） | 主控电脑 | Linux 用户空间环境， systemd 服务管理， WiFi / 蓝牙 / USB / Audio 驱动完整 |
| ONNX Runtime | 主控电脑 | 主控端推理；paho-mqtt 通信；Flask Web 服务；ALSA 音频框架 |

5. 系统部署指标（既有技术资料口径）。

| 模型 | 部署平台与工具 | 输入维度 | 资源与性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手势识别模型 | STM32F407 / STM32Cube.AI | 200 × 20 | Flash 约 85 KB 、 RAM 约 42 KB 、单次推理约 180 ms （ 168 MHz Cortex-M4 ） |
| 声音事件模型 | STM32F407 / STM32Cube.AI + CMSIS-DSP | 9 维声音特征 | Flash 约 12 KB 、 RAM 约 8 KB 、单次推理约 5 ms ， 4 类环境声 |
| 扩展手势模型 | 主控电脑 / ONNX Runtime | 200 × 20 | 模型约 2.5 MB；推理在主控电脑上完成 |
| 语音识别 | 主控电脑 / 离线引擎 | 音频流（ 16 kHz 单声道） | 实时流式识别延迟约 200 ms |
| 语音合成 | 主控电脑 / TTS 引擎 | 文本字符串 | 合成延迟约 100 ms/ 句 |

（三）手势识别的推理算法

本节内容取自团队既有的作品技术资料（手势识别推理算法部分），已按本文档口径重新组织。

1. 输入：200 × 20 的时序特征。系统每 10 ms 采集一组手部数据，并在手套端提取 20 维手势特征，把“连续 200 组”作为一个样本片段，即模型输入为 200 × 20——相当于一个 2 秒的动作窗口。20 维特征的构成，是我们这套算法最核心的设计选择。

| 维度组 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲传感器滤波值 | 5 | 五根手指的实时弯曲程度（手形） |
| 三轴加速度 | 3 | 手掌姿态与倾斜（姿态） |
| 三轴角速度 | 3 | 手掌旋转与转动（姿态） |
| 手指时间差分 | 5 | 每根手指相对上一帧的变化量（动态） |
| 加速度合幅值 | 1 | 整体运动强度 |
| 角速度合幅值 | 1 | 整体转动强度 |
| 加速度变化幅度 | 1 | 运动的突变程度 |
| 角速度变化幅度 | 1 | 转动的突变程度 |

这 20 维里，同时装了“手形”和“运动”。弯曲值与姿态描述“这个手势长什么样”，时间差分与合幅值、变化幅度描述“这个手势正在怎么动”。因此静态手势和动态手势可以用同一个模型表达——不需要为两类手势准备两套网络。另外，时间差分天然地抵消了佩戴松紧与个体差异带来的基线漂移，这让模型在不同人手上更稳。

2. 预处理链路。原始 ADC 与 IMU 数据要经过四步：一阶低通滤波 → 时间差分 → 合幅值计算 → 滑动窗口缓存。这一步的意义是压掉三类干扰：传感器抖动、佩戴误差、单帧异常值。对动态手势，200 组时序保留了完整的动作过程；对静态手势，窗口数据的多数一致性提高了判断稳定性。

3. 模型：1D-CNN 与 TCN 的分工。

训练阶段以 1D-CNN 作为动态手势主模型，用卷积结构去学手指弯曲、手掌姿态与运动变化的局部时间模式；

手套端（STM32F407）部署轻量化版本（TCN 轻量版 / 1D-CNN 轻量版），经 STM32Cube.AI 转为优化 C 代码，在 Cortex-M4 上纯 CPU 推理，保证“抬手的瞬间就有反馈”；

主控端（电脑）部署 TCN（时序卷积网络，膨胀因果卷积），感受野更大、参数更省，支持更丰富的手势类别，并对端侧结果做复核与增强。

4. 分级协同推理：只在不确定时才上浮。F407 端每 200 帧（2 秒窗口）完成一次本地推理。当最高置信度与次高置信度的差值低于阈值（默认 0.10）时，原始传感器数据才通过蓝牙发送到 主控端，运行更大的模型完成二次推理，结果再回传。实际效果是：正常情况下，F407 端独立完成 90% 以上的识别任务，主控端 增强推理只在置信度不足时触发。这样做同时优化了三件事——功耗（大部分时间只跑小模型）、延迟（本地出结果）、准确率（难例交给大模型）。这是“分级异构”真正的价值所在，而不是把一个大模型硬塞进 MCU。

5. 三重防误触闸门。识别结果不会“一有输出就播报”。系统用三道闸门过滤抖动。

| 闸门 | 参数 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 置信度阈值 | confidence_thresh | 0.6 | 低于阈值直接判为 “ 不确定 ” |
| 模糊过滤 | min_margin | 0.10 | Top1 与 Top2 差值过小则拒绝识别 |
| 滑动窗口多数投票 | vote_window / vote_majority | 7 / 4 | 窗口内需有足够多数票才确认 |

此外还有词间冷却（word_cooldown）避免同一手势连续重复触发。上述参数全部支持在教师 / 家长看板上在线调整，也可以按手语词条、按拼音字母分别设定阈值——这是为康复场景专门留的调节能力：不同用户的发音与动作习惯差异很大。

6. 双模式识别策略（我们的关键设计）。考虑到板子性能极限与传感器精度上限，我们没有硬追“大词库”，而是设计了两套互补的识别方案。

手势直译模式：识别常用手语词汇，直接输出文字并语音播报。当前词库覆盖常用高频词，持续扩展中。

拼音拼写模式：用户逐个“敲”出拼音字母（30 个标签：A—Z 及 CH、SH、ZH、NG），系统按拼音输入法逻辑拼成汉字句子。类似于用手“打字”，再由输入法引擎翻译成中文。

这两套方案里，拼音拼写模式正是听觉言语康复训练最需要的那个动作——因为拼音本身就是人工耳蜗术后康复的语言训练单位。用户看着拼音、说拼音、被系统听见、被系统打分，这就是一个可重复、可量化的训练循环。

（四）语音与环境声音：另外两条能力线

语音到文字（ASR）。主控端运行离线语音识别模型，将健听人的语音转为文字并回传给手套端屏幕显示，形成“语音 → 文字”的接收通道。我们选择离线而非云端 API，理由是明确的：一是没有网络的场景（地下车库、电梯、偏远地区）也能用；二是本地推理约 200 ms 出结果，而云端 API 录音上传、推理、返回通常至少 500 ms—1 s。离线不是妥协，是更快、更可靠。

环境声音事件识别。手套端用 INMP441 采集声音，经 FFT 处理（利用 F407 自带 DSP 库做硬件加速）提取 9 维短时特征——峰值、短时能量、过零率、峰均比、低 / 中 / 高频能量、频谱质心、主频——再交由轻量 MLP 分类，识别敲门、鸣笛、警报等事件并触发震动提醒。这是“生活安全”那一层价值：让用户在被听见之外，也能感知环境。

（五）学习闭环：我们真正为“教育赛道”做的产品化

硬件只是载体，真正构成“教育产品”的是后台的学习闭环。以下能力均已在本项目中实现并可演示。

1. 两种练习模式，对应两种学习目标。后台在学习会话中区分 gesture（手势直译）与 pinyin（拼音拼写）两种模式，并可为每次会话设置本次目标句。

2. 跟读评分：三个指标分开算，不把“机器听懂了”当成“孩子说对了”。这是我们最看重的一条产品原则。一次跟读会产生三个互相独立的信号。

| 指标 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 转写成功率 | transcription_ok | 语音识别是否 产出了文本 （最低限度的产出信号） |
| 目标文本吻合率 | matches_expected | 转写文本与目标句是否一致（忽略空白与标点后比较） |
| 字符错误率 CER | character_error_rate | 归一化后的编辑距离 ÷ 目标长度，逐字比较，给出 “ 错了多少 ” |

为什么必须分成三个指标

孩子说“我喜欢苹果”，识别器听成“我喜欢平果”——转写成功了，但吻合失败，CER 显示具体错在哪。只报“成功”会掩盖问题，只报“失败”会打击信心，三个指标一起看，才是可用的训练反馈。

3. 学习会话与报告。练习开始时后台创建会话并记录开始时间；结束时自动汇总本次指标——练习时长、识别次数、成句数、覆盖标签数、平均置信度、跟读转写成功率、CER——并交给模型生成一份报告。报告的任务指令里明确写了边界：要区分设备识别置信度、语音转写成功与目标文本吻合，不能仅凭转写成功断言“已经掌握”；日志里没有的数据要明确说明没有。模型未配置或调用失败时，自动退回本地统计摘要，并标记 agent_used: false——不生成伪造的模型回答。

4. 练习观察 Agent：在练习过程中就给建议。后台有一个常驻线程周期扫描练习日志（默认每 30 秒），产出观察阶段的 Agent 记录，给出一句不超过 60 字、具体可执行的即时提醒（例如“平均识别置信度偏低，放慢出手速度并让手势多停留一下”）。它只读已落盘的日志，不介入硬件报文，因此不需要硬件做任何改动。模型不可用时自动退回本地规则建议，保证面板永远有内容。

5. 教师 / 家长看板。独立看板（Vue 3 + ECharts）面向康复师与家长，提供：近 7 天学习进度趋势、词汇练习覆盖、各目标语句跟读转写成功率、学习会话清单、报告历史与重新生成、AI 对话助手，以及设备阈值在线调节。看板上每一个指标都标注了口径边界——例如“词汇覆盖表示练习覆盖面，不等于掌握”“设备识别置信度不代表学习正确率”。这是一个愿意对数据负责的产品该有的样子。

6. 实时与可追溯。全链路通过 MQTT 与 SSE 实时推送，所有事件（识别、成句、语音识别、拼音状态、跟读、Agent 日志、对话、学习报告）逐条落盘为本地日志文件。这意味着：数据可回溯、可审计、可导出给康复师做人工复核。

（六）创新点（壁垒）

- 分级异构双 AI 协同推理。不是“把模型塞进 MCU”，而是按任务特性分配算力：端侧保实时、主控端保精度，端侧独立完成 90% 以上识别，难例才上浮。这是成本、功耗与准确率的同时最优解。

- “发音动作”的物理入口。用 200 × 20 的时序特征把训练动作变成可测量信号，让康复训练第一次拥有“过程数据”，而不只是“结果打分”。

- 训练闭环的数据闭环。从练习事件 → 三个独立指标 → 学习报告 → 下一次练习建议，全部落在本地可追溯日志中。这是“能交给康复师看”的数据链，也是随时间积累会越来越值钱的资产。

- 离线优先的可用性。语音识别在本地约 200 ms 完成，无网络场景照常训练。对县乡与偏远地区的康复训练，这一点是可用与不可用的分界线。

- 双模式识别策略。承认硬件边界、用“手势直译 + 拼音拼写”两套方案覆盖不同场景，而不是单点硬堆准确率。拼音模式与康复训练目标天然对齐。

三、微信小程序端

### （一）为什么把训练搬到手机

康复训练最难的不是设备，而是「每天都得练」。机构里的一小时解决不了这件事——真正决定效果的是家庭里那些碎片时间。小程序就是为这段时间做的：扫码即用，免安装、免注册、免配置，家长不需要先装一个 App 再慢慢研究怎么用。

微信小程序还提供了网页端拿不到的原生能力：蓝牙、录音、语音合成、震动。这些恰好是「手套 ⇄ 手机」这条路必需的。

### （二）页面与功能

小程序共 13 个页面，底部 4 栏 TabBar（首页 / 设备 / 训练 / 我的）。

| 页面 | 做什么 |
| --- | --- |
| 登录 | 微信一键登录，或以游客模式直接进入；首次登录后引导完善资料 |
| 首页 | 设备连接状态、今日训练数据、4 个快捷入口、最近识别列表 |
| 设备 | 蓝牙连接手套、置信度阈值与识别冷却调节、震动测试、设备信息 |
| 训练 | 三种训练模式，详见下一节 |
| 我的 | 学习数据总览与六项菜单入口 |
| 八个子页面 | 历史记录、词库、训练报告、成就徽章、资料编辑、设置、帮助、反馈 |

### （三）三种训练模式

| 模式 | 流程 | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 回声映射 Echo | 声音 → 手语 → 图像 | 播放标准发音，等待用户模仿手势或发声 |
| 主动发声 Speak | 手语 → 发音 → 纠错 | 录音取中段 60% 音量，算响度与稳定性；接入后端语音识别后改按编辑距离算相似度 |
| 情景对话 Chat | 跟读剧本 | 4 个场景（问候 / 点餐 / 购物 / 校园）共 12 句，逐句评分并汇总平均分 |

「主动发声」的评分做了两件事：一是丢掉开头 15% 的示范音残留和结尾 25% 的收尾噪音，只取中段 60% 的音量数据；二是取中位数与 P75，算高强度帧占比，最后折算成分数。后端语音识别接通后改用编辑距离算法，按「1 − 编辑距离 / 较长串长度」给出相似度，再分档给建议。

### （四）两条通信通路

| 通路 | 用途 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 蓝牙直连（BLE） | 实时识别流 | 直接对接手套端串口透传模块，延迟在 50 ms 以内 |
| HTTP 接口 | 历史回放、训练报告、参数配置 | 复用主控端 14 个接口；首页每 3 秒轮询一次状态，失败时按 3 → 6 → 12 → 30 秒退避 |

两条通路并行、互不阻塞：没有网络时蓝牙照常训练，有网络时数据回流到学习平台。

### （五）工程实现要点

- 蓝牙封装：扫描、连接、收发、断线重连全部封在一个模块里；收到的数据按 ArrayBuffer → Uint8Array → String → JSON 解析，与主控端 MQTT 的消息格式保持一致，两端共用同一套解析逻辑。

- 接口复用：14 个接口与主控端一一对应，主控端零改动即可接入。

- 语音链路：语音合成走微信同声传译插件，语音识别走录音上传，两条链路都带降级方案。

- 服务器地址可改：地址不写死在代码里，在「设置」页改完立即生效——现场换网络不用重新打包。

- 资源体积：25 个标准发音音频合计约 130 KB，远低于小程序 2 MB 的包体积上限。

### （六）当前边界与下一步

- 蓝牙模块已封装完成，尚未与硬件板端做真机联调；

- 训练报告里的部分统计仍是演示数据，待对接学习数据接口；

- 微信登录拿到的 code 已保留，后端换取用户标识的接口待补；

- 下一步计划把首页的轮询改为服务端推送，进一步降低延迟与功耗。

四、商业模式与落地

这一章回答客户与合作方最关心的问题：谁付钱、为什么付、怎么持续。

（一）客户与场景

我们把客户分成三层，每层的支付逻辑和决策链都不一样。

| 层级 | 客户 | 场景 | 决策人 | 支付来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 端（先） | 听力语言康复中心、残联系统康复机构、医院康复科、特殊教育学校 | 机构内训练与家庭作业发放 | 机构负责人 / 康复师 / 特教教师 | 机构运营预算、康复训练补贴 |
| C 端（后） | 术后康复家庭 | 居家日常训练 | 家长 / 患者本人 | 家庭自付、补贴返还 |
| G 端（并行） | 残联、教育系统 | 康复救助项目、特教装备采购 | 项目主管部门 | 财政专项、康复救助制度资金 |

为什么 B 端先行：康复师是唯一真正理解训练目标的人。让康复师认可并使用，再由康复师推荐给家庭——这是康复领域最有效的分销路径，也是最便宜的信任来源。

（二）价值主张

对三类人，我们说的话不一样。

对康复师：你不是被替代，你是被放大。机构版看板把你从“记录与汇报”里解放出来，你能同时跟进更多孩子的训练数据，把有限的面对面时间用在最需要的地方。

对家长：你不用再“凭感觉”陪练。今天练了什么、进步在哪、哪个音一直错，屏幕上有数。你要的“陪练时长”，不再靠良心撑。

对机构与主管部门：这是可量化、可视化、可审计的康复训练过程数据。补贴花在哪里、效果如何，第一次有了逐次记录。

（三）产品线与定价（建议方案）

定价原则是：落在“家庭负担得起”与“机构可报销”之间的中间带，同时明显低于机构级康复设备（15—17 万元/台）。下表为建议定价，最终以试点验证后调整。

| 产品 | 内容 | 建议定价 |
| --- | --- | --- |
| 家庭版手套 | 手套整机 + 家庭端练习模式 + 基础训练内容 + 家长端看板 | ¥2,980—3,980 / 套 |
| 机构版（按教室 / 训练室） | 多套手套 + 教师看板 + 多学员账号 + 数据导出 + 部署培训 | ¥19,800 / 间起 |
| 训练内容订阅 | 内容从字母拼音扩展到词、句、对话；个性化训练处方 | ¥99—199 / 月，或 ¥999 / 年 |
| 机构 SaaS | 看板 + 报告 + 数据导出 + 多账号管理 | ¥6,800—12,800 / 机构 / 年 |
| 定制与集成 | 面向康复机构 / 学校的定制化训练模块与数据接口 | 项目制报价 |

定价的可解释性（投标与合作洽谈中的关键）

多地听力残疾儿童康复训练补助约 15,000 元/人/年，人工耳蜗术后听觉言语功能训练补贴标准为 1.6 万元/学年/人。这意味着机构采购我们在补贴额度之内是可解释的支出，而这笔支出换来的是康复师产能的放大——同一个补贴额度，能服务更多孩子。 —— Manilo 掌音：mani 是「手」，lo 是「你好」，用手掌，说一句你好。

（四）收入结构与单位经济

四段收入，且互相喂养：硬件（一次性）→ 内容订阅（持续）→ 机构 SaaS（持续）→ 数据与科研合作（长期）。

硬件是入口，也是场景锁定；

订阅与 SaaS 是真正的毛利来源，且随用户规模线性增长；

数据与科研合作是长期价值：随着样本积累，模型对不同口音、不同发音缺陷的适配能力提升，形成需求侧与算法侧的正循环。

成本结构（示意）：硬件成本主要为弯曲传感器 ×5、IMU、主控 MCU、蓝牙模块、屏幕、TTS 模块、震动马达与结构件；规模化后目标将 BOM 控制在数百元级，硬件毛利率可观。研发成本集中在算法与内容，属于一次投入、长期复用。

（五）渠道与三步落地路径

第一步（0—6 个月）：场景验证，把“效果”变成数据。与 1—2 家康复中心 / 特教学校共建训练流程，做 20—50 例真实用户的纵向跟踪，采集前测 / 后测的字符错误率（CER）变化。目标是产出一份能对外引用的效果证据，而不是一份产品说明书。

第二步（6—18 个月）：B 端撬动，进入机构的采购清单。以“机构版 + 教师看板”进入康复机构与特教学校；同时申报残联康复辅具目录与教育装备采购目录，争取纳入康复训练补贴与学校特教装备清单。这一步是我们商业模式的杠杆点：一旦进入目录，采购决策就从“逐家推销”变成“预算科目”。

第三步（18 个月起）：C 端放量 + 平台化。家庭版随机构推荐进入家庭；训练内容从字母拼音扩展到词、句、对话；把脱敏训练数据沉淀为康复效果数据集，反哺产品迭代与科研合作。

（六）支付方与政策红利（顺风而非逆风）

人工耳蜗集采落地：单套价格从 20 余万元降至约 5 万元，28 个省级行政区纳入医保、平均报销约 65.3% → 手术量上升，术后康复刚需同步扩张。

残疾儿童康复救助制度：2018 年国务院印发，0—6 岁听力残疾儿童康复纳入基本公共服务制度性安排，财政兜底。

训练补贴已有科目：术后听觉言语功能训练 1.6 万元/学年/人、助听器 1.4 万元/学年/人、多地 15,000 元/人/年。

中央财政持续投入：2024 年拨款 12.4 亿元支持听力康复项目，同比 +11.7%。

特教入口明确：全国 2396 所特殊教育学校、91.59 万在校生、8.13 万专任教师。

结论

我们不需要创造一个新预算，我们只需要进入已经存在的预算科目。

（七）竞争格局与壁垒

| 竞争类型 | 代表 | 我们的差异 |
| --- | --- | --- |
| 机构一对一训练 | 各级听力语言康复中心、民营康复机构 | 我们不替代康复师，我们做康复师 “ 训练不到的那 23 小时 ” ；同时把康复师的产能放大 |
| 康复 / 言语训练 App | Speech Blubs 、 Constant Therapy 、 Otsimo 、 Hearoes 等 | 他们只有 “ 听 ” 与 “ 点选 ” ，缺少物理动作输入；我们有跟读评分的客观数据链 |
| 机构级康复设备 | 均价 15—17 万元 / 台的专业设备 | 我们把价格压到家庭可负担，同时保留机构级看板与数据能力 |
| 助听器 / 人工耳蜗厂商 | 科利耳、美迪乐、领先仿生、诺尔康、力声特 | 他们解决 “ 听得见 ” ，我们解决 “ 说得出 ” ， 是互补而非竞争 ，天然可成为其术后康复服务的配套 |

我们的壁垒不在单点技术，而在三件叠加起来的东西：① 传感 + 分级推理的硬件工程能力；② 面向康复训练的三个独立评分指标与数据闭环；③ 先进入机构、再进入目录、最后进入家庭的路径设计。

（八）风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 康复效果需要临床证据支撑 | 用真实用户的纵向 CER 数据说话；与康复机构共建验证，先做小样本、再做对照 |
| 医疗资质边界 | 定位为 “ 康复训练辅助教具 / 教育装备 ” ， 不宣称诊断或治疗功效 ，严守合规表述 |
| 用户教育成本高 | 先由 B 端康复师带动使用，再由康复师推荐给家庭，降低首次决策门槛 |
| 硬件成本与产能 | 先小批量试制验证，随订单转代工；核心部件自研，成本随规模下降 |
| 内容与词库扩展速度 | 以 “ 拼音拼写模式 ” 为可扩展底座，词句内容按康复阶段分批上线 |

五、团队介绍

Manilo 掌音

团队名 Manilo 掌音：mani 是「手」，lo 是「你好」——用手掌，说一句你好。我们相信，康复训练的终点不是一组正确的音节，而是有一天他愿意主动开口，先对身边的人问一声好。团队核心成员与分工如下。

（一）团队构成与分工

| 角色 | 姓名 | 分工 | 相关经验与过往成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 / 项目统筹 | 牟菁婧 | 项目定义、对外表达与沟通 | 【待填写】 |
| 嵌入式与硬件 | 牟婧菁 | STM32F407 端采集、模型部署、蓝牙通信、电路与结构 | 【待填写】 |
| 边缘 AI 与算法 | 邓世昊 | 200 × 20 特征与模型训练、主控端模型部署、语音链路 | 【待填写】 |
| 平台与数据 | 施逸尔 | Web 服务、学习看板、学习报告与观察 Agent | 【待填写】 |
| 康复与教育顾问 | 【待填写】 | 训练流程设计、康复目标定义、合规与伦理把关 | 【待填写】 |

为什么这个分工是互补的：这个项目同时需要“能把传感器装到手上的人”“能把模型压进 MCU 的人”“能把数据变成家长看得懂的东西的人”，以及“知道康复训练到底该怎么练的人”。四者缺一，产品都只是零件。

六、成果预期与未来展望

这一章说清我们到了哪一步、边界在哪里，以及接下来要往哪里去。

（一）目前做到了什么程度

硬件（已完成集成与联调）：手套端以 STM32F407ZGT6 为核心，完成五路弯曲传感器 ADC 采样、JY61 六轴 IMU 姿态采集、INMP441 声音采集、HC-08 蓝牙通信、串口屏显示、TTS 语音播报与震动马达驱动；主控端完成与手套端的数据互传。

软件（已完成全链路）：

手套端：数据采集、20 维特征提取、预处理、轻量手势识别推理、声音事件判断、外设控制、蓝牙数据帧收发；

主控端：离线语音识别、语音合成、手势增强模型部署、Web 服务；

平台端：学习会话管理、跟读评分（转写成功率 / 目标文本吻合率 / CER）、AI 学习报告、练习观察 Agent、教师 / 家长看板、设备阈值在线调节；

双模式：手势直译模式与拼音拼写模式均已可用。

已实现的关键指标（既有技术资料口径）：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 采样周期 | 10 ms / 组； 200 组构成一个推理窗口 |
| 端侧推理更新 | 约 0.2 s / 次； F407 单次推理约 180 ms |
| 手势识别准确率 | F407 端约 85%—87.3%；主控端 TCN 预计 90%+ |
| 端侧模型占用 | 手势模型 Flash 约 85 KB / RAM 约 42 KB ；声音模型 Flash 约 12 KB / RAM 约 8 KB |
| 声音事件识别 | 4 类环境声，准确率约 90%+ ，误触发率 < 5% ，漏检率 < 8% |
| 通信可靠性 | 蓝牙丢帧率 < 1% ； MQTT 到达率 > 99% |
| 显示延迟 | < 400 ms |
| 分级协同 | F407 端独立完成 90%+ 识别任务，难例上浮到主控端 |

（二）当前的能力边界（诚实说明）

我们明确知道现在的边界在哪：受限于开发时间与硬件成本，目前系统稳定覆盖的识别粒度是“字母与拼音”这一层。手势直译的词库规模有限，拼音拼写模式需要用户逐个字母输入，跟读评分目前以字符级（CER）为主，还不具备音素级、声调级的精细诊断能力。把这个边界讲清楚，是因为接下来的所有扩展方向，都是从这个边界出发的。

（三）未来方向一：从“字母与拼音”到“词、句与对话”

词：把词库从高频词扩展到康复训练各阶段的常用词，配合康复师的分级词表；

句：支持短语与短句的整体识别与跟读，从“说对一个字”过渡到“说顺一句话”；

对话：支持多轮交互场景训练（问路、就医、购物），把训练目标从“发音正确”推进到“沟通有效”。

这一方向的支撑来自平台侧已经建好的能力：训练内容是按会话与目标句组织的，扩展内容不需要改动硬件协议。

（四）未来方向二：从“跟读打分”到“精致跟读评分”

这是我们认为最有价值、也最能形成壁垒的一步。现在的评分是字符级的，下一步要把它拆成一个多维度发音评分体系。

| 评分维度 | 现在 | 未来 |
| --- | --- | --- |
| 声母 / 韵母准确度 | 隐含在 CER 里 | 逐音素定位 “ 哪一个音发错了 ” |
| 声调走向 | 未覆盖 | 声调曲线与目标对比（中文康复的关键点） |
| 语速 | 未覆盖 | 与目标语速的偏差与稳定性 |
| 停顿与流畅度 | 未覆盖 | 停顿位置与次数、是否逐字崩解 |
| 构音清晰度 | 未覆盖 | 结合可懂度评估的综合清晰度分 |

为什么我们相信能做到：我们已经有了过程数据（每次跟读的转写结果与目标文本）、有了主控端算力（电脑上的 ONNX 推理链路）、也有了数据闭环（会话、指标、报告全链路已通）。接下来缺的是更多标注数据与更强的主控端模型，而不是重新设计系统。

#### 声调走向判定：在频谱频率层面，把“那一条曲线”量出来

中文普通话四声的声学差别，本质上只落在基频（F0）的走向上：一声 55 高平、二声 35 中升、三声 214 降升、四声 51 全降。现有的字符级 CER 能判断“这个字说错了”，却无法判断“声调走向对不对”。**这是项目当前正在攻克的技术难关，也是第六章里最具体的一段工作。下表是我们已经走到的位置，以及打算怎么走。**

| 环节 | 做法 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 频谱表征 | 25 ms 窗、10 ms 帧移；提取 log-Mel（64 维），并叠加常数 Q 变换（CQT）——它在对数频率轴上取点、每八度 36 个频点，低频分辨率更高、谐波间隔恒定，最适合音高与声调分析 | 时频矩阵 |
| 2. 音高轮廓 | 用 pYIN 或轻量 CREPE 提取 F0 与清浊概率；换算为半音刻度后做说话人归一化（减去本句 F0 均值），消除男女老少的音域差异 | 归一化 F0 曲线 + 能量包络 |
| 3. 双流模型 | 频谱流：轻量 Conformer（深度可分离卷积 + 自注意力）吃 log-Mel / CQT；轮廓流：一维卷积 + BiGRU 吃 F0 与能量。两流在中间层用 cross-attention 融合 | 逐帧 F0 回归 + 音节级声调分类 |
| 4. 对齐与评分 | 用动态时间规整（DTW）把学生曲线对齐到目标调型模板，输出四个量：走向匹配度、起点与终点半音偏差、拐点位置偏差、声调时长比 | 逐音节声调评分与诊断 |
| 5. 端侧部署 | 导出 ONNX → 主控电脑推理，int8 量化 | 与现有链路并行运行，目标单音节 &lt; 30 ms |

四声对照与常见错误

| 声调 | 调值 | 曲线 | 最常见的错 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一声（阴平） | 55 | 高平 | 起调偏低，听感接近轻声 |
| 二声（阳平） | 35 | 中升 | 升幅不足，或起点起得太高 |
| 三声（上声） | 214 | 降升 | 拐点太晚，后半段没有升起来 |
| 四声（去声） | 51 | 全降 | 收得太早，降幅不够 |

为什么这条支路特别关键。 人工耳蜗通过电极直接刺激听神经，会削弱低频的时间精细结构，而普通话声调恰恰高度依赖这一信息——这使声调成为术后康复中最难、也最容易被忽略的一环。把 F0 曲线画在屏幕上，用户第一次能看见自己“差在哪半音上”。看不见的东西无法练习；看得见，才能改进。

与现有链路的关系。 语音识别仍然只负责产出文本；声调分析是并联新增的第五条指标，与转写成功率、目标文本吻合率、CER 各自独立统计、互不冒充。这延续了本项目一贯的口径原则：每个数字只回答它真正能回答的问题。

当前进度。 已具备：端侧 FFT 与频域特征提取链路（现用于环境声音事件识别）、主控端的 ONNX 推理链路、逐会话数据闭环。正在攻克：CQT 表征与 F0 轮廓提取、双流模型的训练与融合、DTW 评分口径的确定。待验证：真实用户样本上的评分一致性，以及与康复师人工评价的对照。

注：本条是项目当前正在攻克的技术难关，尚未完成；频谱表征方式、模型结构、部署目标与进度划分，均为设计目标与当前状态，需在真实样本上验证。

（五）未来方向三：同一套硬件的更多可能

这套“传感 + 分级 AI + 学习看板”的骨架，不是为单一场景造的。它可以长成一个产品家族。

- 聋哑人与不会手语的人之间的正常交流工具。这是硬件最自然的复用：手势识别 → 语音 / 文字，语音 → 文字，构成双向翻译闭环。此时产品定位从“康复训练教具”切换为“沟通辅助设备”，目标用户从术后康复人群扩展到更广泛的听障群体与公共服务场景（医院、车站、政务大厅）。

- 构音障碍人群的发音训练。唇腭裂、脑瘫、功能性构音障碍等人群同样需要高频发音训练，训练逻辑与拼音康复高度重合。

- 老年失语与脑卒中后失语的居家康复。这类人群康复周期长（可达 12—18 个月），最需要的就是居家、高频、可量化的训练工具。

- 特教学校的手语教学与考核工具。面向 2396 所特殊教育学校与 8.13 万特教教师，提供教学演示、学生练习与成绩记录。

- 嵌入式 AI 教学套件。把这套“传感器 + 主控端推理 + 上位机看板”完整链路打包成一门课的教具——学生能真的看到模型跑在 MCU 上。这是教育赛道上最直接的一次“回响”：我们今天解决康复问题的方法，可以变成下一代人学习 AI 的方法。

（六）未来方向四：从“训练工具”到“康复服务体系”

把训练数据、报告与康复师的评估流程打通，形成闭环：机构评估 → 家庭训练（手）→ 数据回流（看板）→ 效果复核（康复师）→ 调整训练处方 → 家庭训练。

这一步的意义是让优质康复资源通过数据下沉：县乡的家庭不必举家搬到大城市，也能获得有康复师在背后把关的日常训练。这与“教育普惠”的赛道主张完全一致。

（七）里程碑与量化目标（建议）

| 时间 | 目标 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| 3 个月内 | 完成 20—50 例真实用户的训练数据采集 | 前测 / 后测 CER 有可观测变化 |
| 6 个月内 | 与 1—2 家康复机构 / 特教学校建立共建试点 | 试点机构每周活跃训练会话数 |
| 12 个月内 | 进入残联或教育装备采购目录的申报流程 | 完成申报、进入评审 |
| 18 个月内 | 训练内容扩展到词与短句；上线多维发音评分初版 | 评分维度 ≥ 3 项，跟读样本量 ≥ 1 万条 |
| 24 个月内 | 家庭版产品化与量产准备 | 单台 BOM 达到目标成本 |

（八）一句话收尾

我们想说的话

人工耳蜗让一个人重新听见世界，我们要做的是让他重新说出自己的名字。 这件事的价值不只在康复本身——当一个孩子能清楚地叫出“妈妈”，改变的不只是他的语言能力，还有他走进普通教室、走进社会的那条路。我们想让今天被解决的问题，成为下一个人的起点。

附录：关键数据速查

| 数据 | 数值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 中国听障人士 | 约 2780 万 | 痛点页 |
| 0—6 岁听障儿童 | 13.7 万；每年新增约 3 万 | 痛点页 |
| 言语治疗师 | 不足 1 万人；按国际标准需约 28 万，缺口约 27 万；每万人口 0.07 名 | 痛点页核心 |
| 机构级康复设备均价 | 15—17 万元 / 台 | 痛点页 / 竞争页 |
| 人工耳蜗集采 | 单套 20 余万元 → 约 5 万元； 28 省纳入医保，平均报销约 65.3% | 背景页 |
| 人工耳蜗手术量 | 2017 年约 0.5 万例 → 2024 年约 1.8 万例（ CAGR 20.8% ）； 2030 年预计 43,159 例 | 背景页 |
| 康复训练补贴 | 术后听觉言语功能训练 1.6 万元 / 学年 / 人；多地约 15,000 元 / 人 / 年 | 商业页核心 |
| 特殊教育学校 | 2396 所；在校生 91.59 万；专任教师 8.13 万 | 背景页 / 落地页 |
| 语言康复产业规模 | 超 300 亿元 | 背景页 |
| 采样与推理 | 10 ms/ 组； 200 × 20 特征；端侧约 180—200 ms/ 次 | 方案页 |
| 识别准确率 | 端侧约 85%—87.3%；主控端 TCN 预计 90%+ | 方案页 |
| 分级协同 | 端侧独立完成 90%+ 识别，难例上浮 | 方案页 |
| 通信与延迟 | 蓝牙丢帧率 < 1% ； MQTT 到达率 > 99% ；显示延迟 < 400 ms | 方案页 |
| 语音识别延迟 | 本地约 200 ms （云端 API 通常 500 ms—1 s ） | 方案页 |

数据来源：国家医保局第五批高值医用耗材集采结果；教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》；中国听力语言康复研究中心；中国康复医学会言语康复专委会；WHO 听力损失统计；头豹研究院、前瞻产业研究院；残疾人精准康复服务行动实施方案；公开临床口径（中山六院、南方医院、武汉协和、上海新华医院等）。

Manilo 掌音 · 产品介绍报告 · 教育赛道 赛道一 Echo | 未来·回响 · 2026-10-04