LOGO

教育赛道 · 赛道一 ECHO | 未来·回响

Manilo 掌音
让重新听见世界的人，重新开口说话

面向人工耳蜗术后人群的拼音与发音康复训练手套

一副会“教说话”的可穿戴手套：把人工耳蜗术后的拼音与开口训练，从机构的一小时，变成家里的每一天。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | Manilo 掌音 |
| 一句话定位 | 一副会 “ 教说话 ” 的可穿戴手套：把人工耳蜗术后的拼音与开口训练，从机构的一小时，变成家里的每一天 |
| 团队名称 | Manilo 掌音 |
| 团队 Logo | 【待插入 Logo 】 |
| 参赛赛道 | 教育赛道 · 赛道一 Echo ¦ 未来 · 回响（回响 ·48H 青年创造营 · 学军中学七十周年） |
| 创造阵营 | 硬件原型 |
| 路演日期 | 2026 年 10 月 4 日 |

说明：项目名称为 Manilo 掌音。mani 是「手」，lo 是「你好」——用手掌，说一句你好。团队 Logo 位置待补充。

目录

一、痛点与背景

二、解决方案

三、产品 Demo 与核心功能展示

四、商业模式与落地

五、团队介绍

六、成果预期与未来展望

附录 A：路演 PPT 大纲（逐页）

附录 B：5 分钟路演口播节奏（建议稿）

附录 C：关键数据速查

执行摘要

人工耳蜗解决了“听得见”，却没有解决“说得出”。术后康复必须每天练 1—2 小时、持续 6—12 个月，而全国言语治疗师不足 1 万人、缺口约 27 万，机构级康复设备均价 15—17 万元进不了家庭。我们做一副可穿戴训练手套：以 200×20 时序特征在端侧实时识别，难例上浮边缘算力复核；用“转写成功率、目标文本吻合率、字符错误率”三个独立指标给出跟读评分，并自动生成学习报告。目前覆盖字母与拼音粒度，下一步做到词、句、对话与多维发音评分；同一套硬件还可复用于手语双向交流、构音障碍训练与特教教学。

| 中国听障人士 | 全国言语治疗师 | 治疗师缺口 | 术后训练补贴 / 学年 / 人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2780 万 | <1 万 | 约 27 万 | 1.6 万元 |

一、痛点与背景

这一章回答三个问题：我们服务谁、他们卡在哪里、这个市场为什么值得做。

（一）我们服务的是谁

我们的目标用户非常具体：因人工耳蜗植入而重新获得听力，但还需要重新学习拼音、重新学会开口说话的听障人士，以及他们身边的家长、康复师和特教老师。

他们面对的不是“听不见”，而是另一件事——听见了，却还说不出来。

人工耳蜗把声音变成了电信号，绕过了受损的耳蜗，直接刺激听神经。手术的成功意味着“有声世界”的门开了。但门开之后，大脑要重新做一件极其艰难的事：把那些陌生的电信号，和自己口腔、舌头、气息的动作对应起来，再重新长出“说话”这条通路。

这不是手术能完成的部分。这部分，只能靠一天一天地练。

（二）一个被“最后一公里”卡住的康复

我们做调研时，最扎心的是一句话：很多家庭不是倒在手术台前，而是倒在康复的最后一公里。

这不是修辞，是被反复记录的现实。一位从业者讲过这样一件事：一个已经能熟练吹长笛、学习成绩优异的孩子，曾经差点因为 6000 元康复费用中断训练；而对听障儿童来说，中断康复意味着之前所有的语言感知训练都可能化为泡影（新京报报道，2025）。

我们把这个“最后一公里”拆成了四块石头。

第一块石头：训练量本身极大。临床建议是明确而“重”的——术后每日固定训练 1—2 小时；儿童需每日至少 1—2 小时、持续 6—12 个月；成人每日 1—1.5 小时、持续 3 个月以上；老年患者康复周期可能延长到 12—18 个月，还常要从每天 30 分钟起步（中山六院、南方医院、武汉协和、上海新华医院等临床口径）。康复服务的行业规范同样不轻：每年训练时间不少于 10 个月，全日制每天单训不少于 30 分钟，非全日制每周不少于 3 次、每次不少于 1 小时（残疾人精准康复服务行动实施方案）。

第二块石头：能教的人严重不够。这是我们从数据里看到的最大的结构性缺口。

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 我国言语治疗师总数 | 不足 1 万人 |
| 按国际通行标准（每万人 2 名）应配备 | 约 28 万名， 缺口约 27 万 |
| 实际每万人口配比 | 0.07 名， 约为国际标准的 1/30 |
| 现有治疗师经验结构 | 80% 以上工作年限不足 5 年， 60% 以上为初级职称 |
| 资源分布 | 广东、湖南、四川三省听力康复相关企业数合计超全国 42.6% ；西藏、新疆等地严重缺乏 |

一个康复师，同一时间只能教一个孩子。这意味着“每天 1—2 小时、持续 6—12 个月”的训练量，物理上无法靠增加治疗师来解决——缺口是 27 万人，不是 27 个。

第三块石头：设备贵到进不了家。机构级言语障碍康复设备均价 15—17 万元/台，基层康复机构推广都困难，更不可能进家庭。而助听器一年的市场规模约 130 万台、约 60 亿元，渗透率仅约 5%——本该是最刚需的辅具，却因为价格与服务体系而远未铺开。

第四块石头：练习过程是“黑箱”。孩子这一次发音到底对不对？和上周比进步在哪里？哪个音一直发错？家长听不懂、教不了，只能凭感觉。康复训练里最缺的不是意愿，是即时、客观、可累积的反馈。

（三）市场与行业背景

把上面四块石头放回一个正在快速膨胀的市场里看，结论会更清楚。

需求侧在放大。

| 事实 | 数据 |
| --- | --- |
| 中国听障人士 | 约 2780 万 ，占残疾人总数约 1/3 |
| 0—6 岁听障儿童 | 13.7 万；每年新增听障儿童约 3 万 |
| 言语残疾及伴言语残疾人数 | 超 3000 万；需要言语康复服务的潜在人群已突破 4500 万 |
| 全球需听力康复人口 | 超 4.3 亿（含 3400 万儿童）； 2050 年预计超 7 亿 |
| 3—6 岁儿童言语障碍发病率 | 4%—6% |

支付侧刚刚被打开。2024 年 12 月，第五批国家组织高值医用耗材集中带量采购落地：人工耳蜗单套价格从平均 20 余万元降至约 5 万元，5 家企业全部中选，需求量 1.1 万套。2024 年全国已有 28 个省级行政区将人工耳蜗纳入医保报销范围，平均报销比例约 65.3%；2024 年中央财政拨款 12.4 亿元支持听力康复项目。

这件事对我们的意义非常直接：手术门槛一旦下降，术后康复的刚需就会成倍释放。手术量从 2017 年的约 0.5 万例增长到 2024 年的约 1.8 万例（CAGR 20.8%），2025 年预计 22,922 例，到 2030 年预计 43,159 例——每一个数字背后，都是一个必须练满 6—12 个月的训练周期。

而支付方已经为训练本身留好了钱。这不是我们要去说服市场的新预算，而是已经在预算表里的科目：

听力残疾 0—6 岁儿童人工耳蜗术后听觉言语功能训练补贴标准：1.6 万元/学年/人；

双耳助听器听觉言语功能训练：1.4 万元/学年/人；

多地对听力残疾儿童康复训练补助：约 15000 元/人/年；

2018 年国务院《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》，首次在国家层面把 0—6 岁听力残疾儿童康复纳入基本公共服务制度性安排，财政兜底。

教育侧有明确载体。2024 年全国共有特殊教育学校 2396 所，在校生 91.59 万人，特殊教育专任教师 8.13 万人（教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》）——这是离课堂最近、也最需要教具的 2396 个入口。

市场规模足够承载一个产品。

| 市场 | 规模 |
| --- | --- |
| 中国语言康复产业 | 已超 300 亿元 ，成长空间可达数千亿元 |
| 中国言语康复服务市场 | 2026 年预计约 185 亿元，同比 +12.3% |
| 言语障碍康复设备（细分） | 2023—2027 年预计 2.94 亿 → 3.09 亿元，均价 15—17 万元 / 台 |
| 听觉康复设备（细分） | 2023—2027 年预计 5.56 亿 → 7.86 亿元， CAGR 约 9.03% |
| 智能化辅助设备渗透率 | 2026 年智能语音交互终端 + AI 评估软件 + 远程康复平台合计占比预计升至 28% |
| 全球特殊教育言语治疗软件 | 2025 年 8.5 亿美元 → 2032 年 15.52 亿美元， CAGR 8.98% |

（四）我们关注到了什么问题，项目有什么不同

我们关注到的问题是：康复训练的“质”依赖稀缺的人，而康复训练的“量”只能靠家庭；两者之间的落差，由家长和孩子用时间和情绪硬扛。缺的不是设备，是那 23 小时里的陪伴与反馈。

我们的不同，可以概括为三句话：

- 别人解决“听得见”，我们解决“说得出”。助听器、人工耳蜗、集采、医保，把“听见”这件事解决了大半；而“开口”这一段，仍然靠人。我们是这段路上的一件工具。

- 别人给结果，我们给过程数据。市面上的康复 App 大多只能“听声音、点图片”，训练动作本身没有任何测量。我们把手套戴在手上，让每一次训练动作都变成可被记录、可被比较、可被分析的信号——康复训练第一次有了“过程数据”。

- 别人做器械，我们做教具。我们不去抢“医疗器械”的定位，而是站在教育赛道上，把它做成一件能被学校、康复机构和家庭都用得起的训练教具——这也正是“Echo | 未来·回响”想回答的问题：让今天被解决的问题，成为下一个人的起点。

二、解决方案

这一章讲清我们做了什么、怎么做的，以及为什么这样设计。

（一）核心方案：一副手套 + 一套学习后台

我们的方案由两部分组成，一个是戴在手上的，一个是放在屏幕上的。

可穿戴训练手套。采集手指弯曲、手掌姿态与运动、以及环境声音；在本地完成手势与字母识别的实时推理；通过屏幕、语音和震动给出即时反馈。

学习训练后台（教师 / 家长看板）。把每一次练习变成一条可追溯的记录：练了多久、练了哪些、跟读转写成功率多少、与目标语句的吻合度多少、字符错误率多少；并自动生成一份“鼓励性但不过度推断”的学习报告。

学生端小程序（微信小程序）。面向 C 端学生与家长的另一条入口：无需打开电脑，扫码即可进入练习，随时随地完成一轮训练，练习记录与三指标评分自动回流到同一套学习平台。当前通过局域网内直连与主控端通信，下一步将改用蓝牙连接，进一步降低使用门槛，让训练真正脱离固定场景。

两者合起来，构成一个完整的闭环：看拼音 → 说拼音 → 被听见 → 被评分 → 拿到建议 → 再练一次。

全链路一句话视角

手（传感采集）→ 端（STM32F407 实时识别）→ 边缘（STM32MP257 承担识别增强、语音识别与合成、Web 服务）→ 云 / 看板（学习会话、报告、观察 Agent）→ 再回到手。

（二）硬件系统介绍

本节内容取自团队既有的作品技术资料（硬件部分），已按本次路演口径重新组织。

1. 双端架构。硬件系统采用“可穿戴手套端 + 高性能主控端”的分级异构结构。

| 模块 | 主要器件 | 作用说明 | 关键接口 / 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手套端主控 | STM32F407ZGT6 | 端侧采集、预处理、模型推理、本地交互控制 | ADC 、 UART 、 I2S / 音频采集接口、 GPIO |
| 高性能主控 | STM32MP2 主控板（ STM32MP257 ） | 语音识别、语音合成、复杂模型部署、 Web 服务 | 蓝牙数据接收、模型推理、音频输出 |
| 手势采集 | 五个弯曲传感器 | 采集五根手指弯曲程度 | 5 路 ADC |
| 姿态采集 | JY61 六轴陀螺仪 | 采集三轴加速度与三轴角速度 | UART / I2C 数据 |
| 声音采集 | INMP441 数字麦克风 | 采集外界声音，用于声音事件判断 | 数字音频数据 |
| 反馈输出 | 串口屏、 TTS 模块、震动马达 | 文字显示、语音播报、触觉提醒 | UART 、 GPIO / PWM |
| 无线通信 | HC-08 蓝牙模块 | 手套端与主控端互传数据 | UART 蓝牙透传 |

2. 机械结构。采用轻量化手套设计，重点是佩戴舒适性、传感稳定性和动作自由度。手势识别对传感器固定位置敏感，因此五个弯曲传感器沿手指方向稳定布置，保证手指弯曲时产生明显且可重复的数据变化；IMU 布置在手背区域，反映手掌整体姿态与运动趋势；主控、电源、通信与反馈模块集中固定在手背或腕部，减少对手指动作的影响，并用 3D 打印一体化外壳集成收纳。震动马达放在用户易感知的位置，让环境声音提醒更明确。后续产品化将采用柔性 PCB、软排线与更合理的电源管理方案。

3. 电路模块划分。电路按功能分为主控最小系统、传感器采集、蓝牙通信、显示交互、语音输出、声音采集与震动提醒。

| 电路模块 | 输入信号 | 处理 / 控制 | 输出信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲传感器采集 | 五指弯曲导致的电阻 / 电压变化 | STM32F407 ADC 采样、归一化处理 | adc1—adc5 |
| JY61 姿态采集 | 手部姿态与运动变化 | 串口 / I2C 读取、滤波、时间差分与合幅值计算 | ax 、 ay 、 az 、 wx 、 wy 、 wz 、 acc_mag 、 gyro_mag 等 |
| INMP441 声音采集 | 外界声音信号 | 短时能量、过零率、频域能量、频谱质心与主频提取 | 9 维声音事件特征 |
| 蓝牙通信 | 手势结果、文字结果、控制信息 | HC-08 透传、协议解析 | 双端数据帧 |
| 显示与语音输出 | 识别文字或状态信息 | 串口屏显示、 TTS 控制 | 屏幕文字、语音播报 |
| 震动提醒 | 声音事件判断结果 | GPIO / PWM 驱动 | 震动反馈 |

4. 软件技术栈。

| 技术 / 工具 | 使用位置 | 作用说明 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | STM32F407 端 | 配置时钟、 ADC 、 UART 、 I2S 、 GPIO 、 DMA 、 FreeRTOS 等外设与中间件 |
| HAL / LL 驱动库 | STM32F407 端 | 外设初始化、 ADC 采样、串口通信、 GPIO / PWM 控制 |
| FreeRTOS | STM32F407 端 | 采集、推理、通信、显示、播报、震动与低功耗任务调度 |
| STM32Cube.AI | STM32F407 端 | 将手势模型与声音事件模型转换为嵌入式 C 代码并部署 |
| CMSIS-DSP | STM32F407 端 | 滤波、 RMS 、能量、 FFT 、频域能量等信号处理加速 |
| 自定义蓝牙协议 | F407 与 MP2 | 识别结果、语音文字与状态信息的数据帧传输 |
| OpenSTLinux （ Yocto ） | STM32MP2 端 | Linux 用户空间环境， systemd 服务管理， WiFi / 蓝牙 / USB / Audio 驱动完整 |
| X-Linux-AI v5.1 + ONNX Runtime + stai_mpu | STM32MP2 端 | NPU 硬件加速推理； paho-mqtt 通信； Flask Web 服务； ALSA 音频框架 |

5. 系统部署指标（既有技术资料口径）。

| 模型 | 部署平台与工具 | 输入维度 | 资源与性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手势识别模型 | STM32F407 / STM32Cube.AI | 200 × 20 | Flash 约 85 KB 、 RAM 约 42 KB 、单次推理约 180 ms （ 168 MHz Cortex-M4 ） |
| 声音事件模型 | STM32F407 / STM32Cube.AI + CMSIS-DSP | 9 维声音特征 | Flash 约 12 KB 、 RAM 约 8 KB 、单次推理约 5 ms ， 4 类环境声 |
| 扩展手势模型 | STM32MP2 / X-Linux-AI + ONNX Runtime | 200 × 20 | 模型约 2.5 MB 、 NPU 推理约 45 ms （含前后处理约 65 ms ） |
| 语音识别 | STM32MP2 / 离线引擎 | 音频流（ 16 kHz 单声道） | 实时流式识别延迟约 200 ms |
| 语音合成 | STM32MP2 / TTS 引擎 | 文本字符串 | 合成延迟约 100 ms/ 句 |

（三）手势识别的推理算法

本节内容取自团队既有的作品技术资料（手势识别推理算法部分），已按本次路演口径重新组织。

1. 输入：200 × 20 的时序特征。系统每 10 ms 采集一组手部数据，并在手套端提取 20 维手势特征，把“连续 200 组”作为一个样本片段，即模型输入为 200 × 20——相当于一个 2 秒的动作窗口。20 维特征的构成，是我们这套算法最核心的设计选择。

| 维度组 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 弯曲传感器滤波值 | 5 | 五根手指的实时弯曲程度（手形） |
| 三轴加速度 | 3 | 手掌姿态与倾斜（姿态） |
| 三轴角速度 | 3 | 手掌旋转与转动（姿态） |
| 手指时间差分 | 5 | 每根手指相对上一帧的变化量（动态） |
| 加速度合幅值 | 1 | 整体运动强度 |
| 角速度合幅值 | 1 | 整体转动强度 |
| 加速度变化幅度 | 1 | 运动的突变程度 |
| 角速度变化幅度 | 1 | 转动的突变程度 |

这 20 维里，同时装了“手形”和“运动”。弯曲值与姿态描述“这个手势长什么样”，时间差分与合幅值、变化幅度描述“这个手势正在怎么动”。因此静态手势和动态手势可以用同一个模型表达——不需要为两类手势准备两套网络。另外，时间差分天然地抵消了佩戴松紧与个体差异带来的基线漂移，这让模型在不同人手上更稳。

2. 预处理链路。原始 ADC 与 IMU 数据要经过四步：一阶低通滤波 → 时间差分 → 合幅值计算 → 滑动窗口缓存。这一步的意义是压掉三类干扰：传感器抖动、佩戴误差、单帧异常值。对动态手势，200 组时序保留了完整的动作过程；对静态手势，窗口数据的多数一致性提高了判断稳定性。

3. 模型：1D-CNN 与 TCN 的分工。

训练阶段以 1D-CNN 作为动态手势主模型，用卷积结构去学手指弯曲、手掌姿态与运动变化的局部时间模式；

手套端（STM32F407）部署轻量化版本（TCN 轻量版 / 1D-CNN 轻量版），经 STM32Cube.AI 转为优化 C 代码，在 Cortex-M4 上纯 CPU 推理，保证“抬手的瞬间就有反馈”；

主控端（STM32MP257）部署 TCN（时序卷积网络，膨胀因果卷积），感受野更大、参数更省，支持更丰富的手势类别，并对端侧结果做复核与增强。

4. 分级协同推理：只在不确定时才上浮。F407 端每 200 帧（2 秒窗口）完成一次本地推理。当最高置信度与次高置信度的差值低于阈值（默认 0.10）时，原始传感器数据才通过蓝牙发送到 MP2 端，运行更大的模型完成二次推理，结果再回传。实际效果是：正常情况下，F407 端独立完成 90% 以上的识别任务，MP2 增强推理只在置信度不足时触发。这样做同时优化了三件事——功耗（大部分时间只跑小模型）、延迟（本地出结果）、准确率（难例交给大模型）。这是“分级异构”真正的价值所在，而不是把一个大模型硬塞进 MCU。

5. 三重防误触闸门。识别结果不会“一有输出就播报”。系统用三道闸门过滤抖动。

| 闸门 | 参数 | 默认值 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 置信度阈值 | confidence_thresh | 0.6 | 低于阈值直接判为 “ 不确定 ” |
| 模糊过滤 | min_margin | 0.10 | Top1 与 Top2 差值过小则拒绝识别 |
| 滑动窗口多数投票 | vote_window / vote_majority | 7 / 4 | 窗口内需有足够多数票才确认 |

此外还有词间冷却（word_cooldown）避免同一手势连续重复触发。上述参数全部支持在教师 / 家长看板上在线调整，也可以按手语词条、按拼音字母分别设定阈值——这是为康复场景专门留的调节能力：不同用户的发音与动作习惯差异很大。

6. 双模式识别策略（我们的关键设计）。考虑到板子性能极限与传感器精度上限，我们没有硬追“大词库”，而是设计了两套互补的识别方案。

手势直译模式：识别常用手语词汇，直接输出文字并语音播报。当前词库覆盖常用高频词，持续扩展中。

拼音拼写模式：用户逐个“敲”出拼音字母（30 个标签：A—Z 及 CH、SH、ZH、NG），系统按拼音输入法逻辑拼成汉字句子。类似于用手“打字”，再由输入法引擎翻译成中文。

这两套方案里，拼音拼写模式正是听觉言语康复训练最需要的那个动作——因为拼音本身就是人工耳蜗术后康复的语言训练单位。用户看着拼音、说拼音、被系统听见、被系统打分，这就是一个可重复、可量化的训练循环。

（四）语音与环境声音：另外两条能力线

语音到文字（ASR）。MP2 端运行离线语音识别模型，将健听人的语音转为文字并回传给手套端屏幕显示，形成“语音 → 文字”的接收通道。我们选择离线而非云端 API，理由是明确的：一是没有网络的场景（地下车库、电梯、偏远地区）也能用；二是本地推理约 200 ms 出结果，而云端 API 录音上传、推理、返回通常至少 500 ms—1 s。离线不是妥协，是更快、更可靠。

环境声音事件识别。手套端用 INMP441 采集声音，经 FFT 处理（利用 F407 自带 DSP 库做硬件加速）提取 9 维短时特征——峰值、短时能量、过零率、峰均比、低 / 中 / 高频能量、频谱质心、主频——再交由轻量 MLP 分类，识别敲门、鸣笛、警报等事件并触发震动提醒。这是“生活安全”那一层价值：让用户在被听见之外，也能感知环境。

（五）学习闭环：我们真正为“教育赛道”做的产品化

硬件只是载体，真正构成“教育产品”的是后台的学习闭环。以下能力均已在本项目中实现并可演示。

1. 两种练习模式，对应两种学习目标。后台在学习会话中区分 gesture（手势直译）与 pinyin（拼音拼写）两种模式，并可为每次会话设置本次目标句。

2. 跟读评分：三个指标分开算，不把“机器听懂了”当成“孩子说对了”。这是我们最看重的一条产品原则。一次跟读会产生三个互相独立的信号。

| 指标 | 字段 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 转写成功率 | transcription_ok | 语音识别是否 产出了文本 （最低限度的产出信号） |
| 目标文本吻合率 | matches_expected | 转写文本与目标句是否一致（忽略空白与标点后比较） |
| 字符错误率 CER | character_error_rate | 归一化后的编辑距离 ÷ 目标长度，逐字比较，给出 “ 错了多少 ” |

为什么必须分成三个指标

孩子说“我喜欢苹果”，识别器听成“我喜欢平果”——转写成功了，但吻合失败，CER 显示具体错在哪。只报“成功”会掩盖问题，只报“失败”会打击信心，三个指标一起看，才是可用的训练反馈。

3. 学习会话与报告。练习开始时后台创建会话并记录开始时间；结束时自动汇总本次指标——练习时长、识别次数、成句数、覆盖标签数、平均置信度、跟读转写成功率、CER——并交给模型生成一份报告。报告的任务指令里明确写了边界：要区分设备识别置信度、语音转写成功与目标文本吻合，不能仅凭转写成功断言“已经掌握”；日志里没有的数据要明确说明没有。模型未配置或调用失败时，自动退回本地统计摘要，并标记 agent_used: false——不生成伪造的模型回答。

4. 练习观察 Agent：在练习过程中就给建议。后台有一个常驻线程周期扫描练习日志（默认每 30 秒），产出观察阶段的 Agent 记录，给出一句不超过 60 字、具体可执行的即时提醒（例如“平均识别置信度偏低，放慢出手速度并让手势多停留一下”）。它只读已落盘的日志，不介入硬件报文，因此不需要硬件做任何改动。模型不可用时自动退回本地规则建议，保证面板永远有内容。

5. 教师 / 家长看板。独立看板（Vue 3 + ECharts）面向康复师与家长，提供：近 7 天学习进度趋势、词汇练习覆盖、各目标语句跟读转写成功率、学习会话清单、报告历史与重新生成、AI 对话助手，以及设备阈值在线调节。看板上每一个指标都标注了口径边界——例如“词汇覆盖表示练习覆盖面，不等于掌握”“设备识别置信度不代表学习正确率”。这是一个愿意对数据负责的产品该有的样子。

6. 实时与可追溯。全链路通过 MQTT 与 SSE 实时推送，所有事件（识别、成句、语音识别、拼音状态、跟读、Agent 日志、对话、学习报告）逐条落盘为本地日志文件。这意味着：数据可回溯、可审计、可导出给康复师做人工复核。

（六）创新点（壁垒）

- 分级异构双 AI 协同推理。不是“把模型塞进 MCU”，而是按任务特性分配算力：端侧保实时、边缘侧保精度，端侧独立完成 90% 以上识别，难例才上浮。这是成本、功耗与准确率的同时最优解。

- “发音动作”的物理入口。用 200 × 20 的时序特征把训练动作变成可测量信号，让康复训练第一次拥有“过程数据”，而不只是“结果打分”。

- 训练闭环的数据闭环。从练习事件 → 三个独立指标 → 学习报告 → 下一次练习建议，全部落在本地可追溯日志中。这是“能交给康复师看”的数据链，也是随时间积累会越来越值钱的资产。

- 离线优先的可用性。语音识别在本地约 200 ms 完成，无网络场景照常训练。对县乡与偏远地区的康复训练，这一点是可用与不可用的分界线。

- 双模式识别策略。承认硬件边界、用“手势直译 + 拼音拼写”两套方案覆盖不同场景，而不是单点硬堆准确率。拼音模式与康复训练目标天然对齐。

三、产品 Demo 与核心功能展示

展示位待补充

本节按要求预留展示位，待团队补充现场照片与录屏后替换。

（一）展示位（待插入）

| 序号 | 展示内容 | 形式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手套实物与佩戴状态（含五路传感器、 IMU 、屏幕、 TTS 、马达布局） | 照片 | 【待插入】 |
| 2 | 手势直译模式演示：做出手势 → 屏幕显示 + 语音播报 | 照片 / 录屏 | 【待插入】 |
| 3 | 拼音拼写模式演示：逐个 “ 敲 ” 拼音 → 拼成汉字句子 → 目标句朗读 → 跟读 | 照片 / 录屏 | 【待插入】 |
| 4 | 教师 / 家长看板实况： 7 天趋势、词汇覆盖、跟读成功率、学习报告 | 截图 | 【待插入】 |
| 5 | 环境声音提醒演示：模拟鸣笛 → 震动反馈 | 照片 / 录屏 | 【待插入】 |
| 6 | 纸面数据：识别置信度分布、跟读 CER 前后对比、蓝牙丢帧率 | 图表 | 【待插入】 |

（二）建议补拍镜头清单（供团队执行）

- 15 秒“从看到说到”：手指逐个敲出拼音 → 屏幕出现目标词 → 扬声器读出目标词 → 用户跟读 → 看板出现本次跟读的转写成功率与 CER。这一镜要一镜到底，不要剪。

- 10 秒“不确定就上浮”：做出一个难的 / 相似手势，看板上识别置信度偏低 → 触发边缘复核 → 结果补正。

- 10 秒“看板说话”：手指滑动一屏看板，7 天趋势与词汇覆盖同时出现，最后停在“AI 学习报告”上。

（三）现场演示流程（建议稿）

现场演示控制在 60—90 秒，按“一句话 → 一个动作 → 一屏数据”三段走。

- 一句话：先说清服务对象——人工耳蜗术后、需要重新学拼音与开口的人。

- 一个动作：戴上手势，用拼音模式敲出一个词，听到系统读出来，然后跟读一次。

- 一屏数据：切到看板，指出本次跟读的三个指标与自动生成的学习报告，说明“这就是康复师和家长看的东西”。

四、商业模式与落地

这一章回答评委最关心的问题：谁付钱、为什么付、怎么持续。

（一）客户与场景

我们把客户分成三层，每层的支付逻辑和决策链都不一样。

| 层级 | 客户 | 场景 | 决策人 | 支付来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B 端（先） | 听力语言康复中心、残联系统康复机构、医院康复科、特殊教育学校 | 机构内训练与家庭作业发放 | 机构负责人 / 康复师 / 特教教师 | 机构运营预算、康复训练补贴 |
| C 端（后） | 术后康复家庭 | 居家日常训练 | 家长 / 患者本人 | 家庭自付、补贴返还 |
| G 端（并行） | 残联、教育系统 | 康复救助项目、特教装备采购 | 项目主管部门 | 财政专项、康复救助制度资金 |

为什么 B 端先行：康复师是唯一真正理解训练目标的人。让康复师认可并使用，再由康复师推荐给家庭——这是康复领域最有效的分销路径，也是最便宜的信任来源。

（二）价值主张

对三类人，我们说的话不一样。

对康复师：你不是被替代，你是被放大。机构版看板把你从“记录与汇报”里解放出来，你能同时跟进更多孩子的训练数据，把有限的面对面时间用在最需要的地方。

对家长：你不用再“凭感觉”陪练。今天练了什么、进步在哪、哪个音一直错，屏幕上有数。你要的“陪练时长”，不再靠良心撑。

对机构与主管部门：这是可量化、可视化、可审计的康复训练过程数据。补贴花在哪里、效果如何，第一次有了逐次记录。

（三）产品线与定价（建议方案）

定价原则是：落在“家庭负担得起”与“机构可报销”之间的中间带，同时明显低于机构级康复设备（15—17 万元/台）。下表为建议定价，最终以试点验证后调整。

| 产品 | 内容 | 建议定价 |
| --- | --- | --- |
| 家庭版手套 | 手套整机 + 家庭端练习模式 + 基础训练内容 + 家长端看板 | ¥2,980—3,980 / 套 |
| 机构版（按教室 / 训练室） | 多套手套 + 教师看板 + 多学员账号 + 数据导出 + 部署培训 | ¥19,800 / 间起 |
| 训练内容订阅 | 内容从字母拼音扩展到词、句、对话；个性化训练处方 | ¥99—199 / 月，或 ¥999 / 年 |
| 机构 SaaS | 看板 + 报告 + 数据导出 + 多账号管理 | ¥6,800—12,800 / 机构 / 年 |
| 定制与集成 | 面向康复机构 / 学校的定制化训练模块与数据接口 | 项目制报价 |

定价的可解释性（路演与投标中的关键）

多地听力残疾儿童康复训练补助约 15,000 元/人/年，人工耳蜗术后听觉言语功能训练补贴标准为 1.6 万元/学年/人。这意味着机构采购我们在补贴额度之内是可解释的支出，而这笔支出换来的是康复师产能的放大——同一个补贴额度，能服务更多孩子。 —— Manilo 掌音：mani 是「手」，lo 是「你好」，用手掌，说一句你好。

（四）收入结构与单位经济

四段收入，且互相喂养：硬件（一次性）→ 内容订阅（持续）→ 机构 SaaS（持续）→ 数据与科研合作（长期）。

硬件是入口，也是场景锁定；

订阅与 SaaS 是真正的毛利来源，且随用户规模线性增长；

数据与科研合作是长期价值：随着样本积累，模型对不同口音、不同发音缺陷的适配能力提升，形成需求侧与算法侧的正循环。

成本结构（示意）：硬件成本主要为弯曲传感器 ×5、IMU、主控 MCU、蓝牙模块、屏幕、TTS 模块、震动马达与结构件；规模化后目标将 BOM 控制在数百元级，硬件毛利率可观。研发成本集中在算法与内容，属于一次投入、长期复用。

（五）渠道与三步落地路径

第一步（0—6 个月）：场景验证，把“效果”变成数据。与 1—2 家康复中心 / 特教学校共建训练流程，做 20—50 例真实用户的纵向跟踪，采集前测 / 后测的字符错误率（CER）变化。目标是产出一份能对外引用的效果证据，而不是一份产品说明书。

第二步（6—18 个月）：B 端撬动，进入机构的采购清单。以“机构版 + 教师看板”进入康复机构与特教学校；同时申报残联康复辅具目录与教育装备采购目录，争取纳入康复训练补贴与学校特教装备清单。这一步是我们商业模式的杠杆点：一旦进入目录，采购决策就从“逐家推销”变成“预算科目”。

第三步（18 个月起）：C 端放量 + 平台化。家庭版随机构推荐进入家庭；训练内容从字母拼音扩展到词、句、对话；把脱敏训练数据沉淀为康复效果数据集，反哺产品迭代与科研合作。

（六）支付方与政策红利（顺风而非逆风）

人工耳蜗集采落地：单套价格从 20 余万元降至约 5 万元，28 个省级行政区纳入医保、平均报销约 65.3% → 手术量上升，术后康复刚需同步扩张。

残疾儿童康复救助制度：2018 年国务院印发，0—6 岁听力残疾儿童康复纳入基本公共服务制度性安排，财政兜底。

训练补贴已有科目：术后听觉言语功能训练 1.6 万元/学年/人、助听器 1.4 万元/学年/人、多地 15,000 元/人/年。

中央财政持续投入：2024 年拨款 12.4 亿元支持听力康复项目，同比 +11.7%。

特教入口明确：全国 2396 所特殊教育学校、91.59 万在校生、8.13 万专任教师。

结论

我们不需要创造一个新预算，我们只需要进入已经存在的预算科目。

（七）竞争格局与壁垒

| 竞争类型 | 代表 | 我们的差异 |
| --- | --- | --- |
| 机构一对一训练 | 各级听力语言康复中心、民营康复机构 | 我们不替代康复师，我们做康复师 “ 训练不到的那 23 小时 ” ；同时把康复师的产能放大 |
| 康复 / 言语训练 App | Speech Blubs 、 Constant Therapy 、 Otsimo 、 Hearoes 等 | 他们只有 “ 听 ” 与 “ 点选 ” ，缺少物理动作输入；我们有跟读评分的客观数据链 |
| 机构级康复设备 | 均价 15—17 万元 / 台的专业设备 | 我们把价格压到家庭可负担，同时保留机构级看板与数据能力 |
| 助听器 / 人工耳蜗厂商 | 科利耳、美迪乐、领先仿生、诺尔康、力声特 | 他们解决 “ 听得见 ” ，我们解决 “ 说得出 ” ， 是互补而非竞争 ，天然可成为其术后康复服务的配套 |

我们的壁垒不在单点技术，而在三件叠加起来的东西：① 传感 + 分级边缘推理的硬件工程能力；② 面向康复训练的三个独立评分指标与数据闭环；③ 先进入机构、再进入目录、最后进入家庭的路径设计。

（八）风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 康复效果需要临床证据支撑 | 用真实用户的纵向 CER 数据说话；与康复机构共建验证，先做小样本、再做对照 |
| 医疗资质边界 | 定位为 “ 康复训练辅助教具 / 教育装备 ” ， 不宣称诊断或治疗功效 ，严守合规表述 |
| 用户教育成本高 | 先由 B 端康复师带动使用，再由康复师推荐给家庭，降低首次决策门槛 |
| 硬件成本与产能 | 先小批量试制验证，随订单转代工；核心部件自研，成本随规模下降 |
| 内容与词库扩展速度 | 以 “ 拼音拼写模式 ” 为可扩展底座，词句内容按康复阶段分批上线 |

五、团队介绍

Manilo 掌音

团队名 Manilo 掌音：mani 是「手」，lo 是「你好」——用手掌，说一句你好。我们相信，康复训练的终点不是一组正确的音节，而是有一天他愿意主动开口，先对身边的人问一声好。团队成员信息待补充。

（一）团队构成与分工

| 角色 | 姓名 | 分工 | 相关经验与过往成绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 队长 / 项目统筹 | 【待填写】 | 项目定义、路演表达、对外沟通 | 【待填写】 |
| 嵌入式与硬件 | 【待填写】 | STM32F407 端采集、模型部署、蓝牙通信、电路与结构 | 【待填写】 |
| 边缘 AI 与算法 | 【待填写】 | 200 × 20 特征与模型训练、 MP2 端 NPU 部署、语音链路 | 【待填写】 |
| 平台与数据 | 【待填写】 | Web 服务、学习看板、学习报告与观察 Agent | 【待填写】 |
| 康复与教育顾问 | 【待填写】 | 训练流程设计、康复目标定义、合规与伦理把关 | 【待填写】 |

为什么这个分工是互补的：这个项目同时需要“能把传感器装到手上的人”“能把模型压进 MCU 的人”“能把数据变成家长看得懂的东西的人”，以及“知道康复训练到底该怎么练的人”。四者缺一，产品都只是零件。

六、成果预期与未来展望

这一章说清我们到了哪一步、边界在哪里，以及接下来要往哪里去。

（一）目前做到了什么程度

硬件（已完成集成与联调）：手套端以 STM32F407ZGT6 为核心，完成五路弯曲传感器 ADC 采样、JY61 六轴 IMU 姿态采集、INMP441 声音采集、HC-08 蓝牙通信、串口屏显示、TTS 语音播报与震动马达驱动；主控端完成 STM32MP257 平台与手套端的数据互传。

软件（已完成全链路）：

手套端：数据采集、20 维特征提取、预处理、轻量手势识别推理、声音事件判断、外设控制、蓝牙数据帧收发；

主控端：离线语音识别、语音合成、手势增强模型部署、Web 服务；

平台端：学习会话管理、跟读评分（转写成功率 / 目标文本吻合率 / CER）、AI 学习报告、练习观察 Agent、教师 / 家长看板、设备阈值在线调节；

双模式：手势直译模式与拼音拼写模式均已可用。

已实现的关键指标（既有技术资料口径）：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 采样周期 | 10 ms / 组； 200 组构成一个推理窗口 |
| 端侧推理更新 | 约 0.2 s / 次； F407 单次推理约 180 ms |
| 手势识别准确率 | F407 端约 85%—87.3% ； MP2 端 TCN 预计 90%+ |
| 端侧模型占用 | 手势模型 Flash 约 85 KB / RAM 约 42 KB ；声音模型 Flash 约 12 KB / RAM 约 8 KB |
| 声音事件识别 | 4 类环境声，准确率约 90%+ ，误触发率 < 5% ，漏检率 < 8% |
| 通信可靠性 | 蓝牙丢帧率 < 1% ； MQTT 到达率 > 99% |
| 显示延迟 | < 400 ms |
| 分级协同 | F407 端独立完成 90%+ 识别任务，难例上浮 MP2 |

（二）当前的能力边界（诚实说明）

我们明确知道现在的边界在哪：受限于开发时间与硬件成本，目前系统稳定覆盖的识别粒度是“字母与拼音”这一层。手势直译的词库规模有限，拼音拼写模式需要用户逐个字母输入，跟读评分目前以字符级（CER）为主，还不具备音素级、声调级的精细诊断能力。把这个边界讲清楚，是因为接下来的所有扩展方向，都是从这个边界出发的。

（三）未来方向一：从“字母与拼音”到“词、句与对话”

词：把词库从高频词扩展到康复训练各阶段的常用词，配合康复师的分级词表；

句：支持短语与短句的整体识别与跟读，从“说对一个字”过渡到“说顺一句话”；

对话：支持多轮交互场景训练（问路、就医、购物），把训练目标从“发音正确”推进到“沟通有效”。

这一方向的支撑来自平台侧已经建好的能力：训练内容是按会话与目标句组织的，扩展内容不需要改动硬件协议。

（四）未来方向二：从“跟读打分”到“精致跟读评分”

这是我们认为最有价值、也最能形成壁垒的一步。现在的评分是字符级的，下一步要把它拆成一个多维度发音评分体系。

| 评分维度 | 现在 | 未来 |
| --- | --- | --- |
| 声母 / 韵母准确度 | 隐含在 CER 里 | 逐音素定位 “ 哪一个音发错了 ” |
| 声调走向 | 未覆盖 | 声调曲线与目标对比（中文康复的关键点） |
| 语速 | 未覆盖 | 与目标语速的偏差与稳定性 |
| 停顿与流畅度 | 未覆盖 | 停顿位置与次数、是否逐字崩解 |
| 构音清晰度 | 未覆盖 | 结合可懂度评估的综合清晰度分 |

为什么我们相信能做到：我们已经有了过程数据（每次跟读的转写结果与目标文本）、有了边缘算力（MP2 的 NPU 与 ONNX 推理链路）、也有了数据闭环（会话、指标、报告全链路已通）。接下来缺的是更多标注数据与更强的边缘模型，而不是重新设计系统。

#### 声调走向判定：在频谱频率层面，把“那一条曲线”量出来

中文普通话四声的声学差别，本质上只落在基频（F0）的走向上：一声 55 高平、二声 35 中升、三声 214 降升、四声 51 全降。现有的字符级 CER 能判断“这个字说错了”，却无法判断“声调走向对不对”。**这是项目当前正在攻克的技术难关，也是第六章里最具体的一段工作。下表是我们已经走到的位置，以及打算怎么走。**

| 环节 | 做法 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 频谱表征 | 25 ms 窗、10 ms 帧移；提取 log-Mel（64 维），并叠加常数 Q 变换（CQT）——它在对数频率轴上取点、每八度 36 个频点，低频分辨率更高、谐波间隔恒定，最适合音高与声调分析 | 时频矩阵 |
| 2. 音高轮廓 | 用 pYIN 或轻量 CREPE 提取 F0 与清浊概率；换算为半音刻度后做说话人归一化（减去本句 F0 均值），消除男女老少的音域差异 | 归一化 F0 曲线 + 能量包络 |
| 3. 双流模型 | 频谱流：轻量 Conformer（深度可分离卷积 + 自注意力）吃 log-Mel / CQT；轮廓流：一维卷积 + BiGRU 吃 F0 与能量。两流在中间层用 cross-attention 融合 | 逐帧 F0 回归 + 音节级声调分类 |
| 4. 对齐与评分 | 用动态时间规整（DTW）把学生曲线对齐到目标调型模板，输出四个量：走向匹配度、起点与终点半音偏差、拐点位置偏差、声调时长比 | 逐音节声调评分与诊断 |
| 5. 端侧部署 | 导出 ONNX → stai_mpu 编译 → STM32MP2 NPU，int8 量化 | 与现有链路并行运行，目标单音节 &lt; 30 ms |

四声对照与常见错误

| 声调 | 调值 | 曲线 | 最常见的错 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一声（阴平） | 55 | 高平 | 起调偏低，听感接近轻声 |
| 二声（阳平） | 35 | 中升 | 升幅不足，或起点起得太高 |
| 三声（上声） | 214 | 降升 | 拐点太晚，后半段没有升起来 |
| 四声（去声） | 51 | 全降 | 收得太早，降幅不够 |

为什么这条支路特别关键。 人工耳蜗通过电极直接刺激听神经，会削弱低频的时间精细结构，而普通话声调恰恰高度依赖这一信息——这使声调成为术后康复中最难、也最容易被忽略的一环。把 F0 曲线画在屏幕上，用户第一次能看见自己“差在哪半音上”。看不见的东西无法练习；看得见，才能改进。

与现有链路的关系。 语音识别仍然只负责产出文本；声调分析是并联新增的第五条指标，与转写成功率、目标文本吻合率、CER 各自独立统计、互不冒充。这延续了本项目一贯的口径原则：每个数字只回答它真正能回答的问题。

当前进度。 已具备：端侧 FFT 与频域特征提取链路（现用于环境声音事件识别）、NPU 上的 ONNX 推理链路、逐会话数据闭环。正在攻克：CQT 表征与 F0 轮廓提取、双流模型的训练与融合、DTW 评分口径的确定。待验证：真实用户样本上的评分一致性，以及与康复师人工评价的对照。

注：本条是项目当前正在攻克的技术难关，尚未完成；频谱表征方式、模型结构、部署目标与进度划分，均为设计目标与当前状态，需在真实样本上验证。

（五）未来方向三：同一套硬件的更多可能

这套“传感 + 分级边缘 AI + 学习看板”的骨架，不是为单一场景造的。它可以长成一个产品家族。

- 聋哑人与不会手语的人之间的正常交流工具。这是硬件最自然的复用：手势识别 → 语音 / 文字，语音 → 文字，构成双向翻译闭环。此时产品定位从“康复训练教具”切换为“沟通辅助设备”，目标用户从术后康复人群扩展到更广泛的听障群体与公共服务场景（医院、车站、政务大厅）。

- 构音障碍人群的发音训练。唇腭裂、脑瘫、功能性构音障碍等人群同样需要高频发音训练，训练逻辑与拼音康复高度重合。

- 老年失语与脑卒中后失语的居家康复。这类人群康复周期长（可达 12—18 个月），最需要的就是居家、高频、可量化的训练工具。

- 特教学校的手语教学与考核工具。面向 2396 所特殊教育学校与 8.13 万特教教师，提供教学演示、学生练习与成绩记录。

- 嵌入式 AI 教学套件。把这套“传感器 + 边缘推理 + 上位机看板”完整链路打包成一门课的教具——学生能真的看到模型跑在 MCU 上。这是教育赛道上最直接的一次“回响”：我们今天解决康复问题的方法，可以变成下一代人学习 AI 的方法。

（六）未来方向四：从“训练工具”到“康复服务体系”

把训练数据、报告与康复师的评估流程打通，形成闭环：机构评估 → 家庭训练（手）→ 数据回流（看板）→ 效果复核（康复师）→ 调整训练处方 → 家庭训练。

这一步的意义是让优质康复资源通过数据下沉：县乡的家庭不必举家搬到大城市，也能获得有康复师在背后把关的日常训练。这与“教育普惠”的赛道主张完全一致。

（七）里程碑与量化目标（建议）

| 时间 | 目标 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| 3 个月内 | 完成 20—50 例真实用户的训练数据采集 | 前测 / 后测 CER 有可观测变化 |
| 6 个月内 | 与 1—2 家康复机构 / 特教学校建立共建试点 | 试点机构每周活跃训练会话数 |
| 12 个月内 | 进入残联或教育装备采购目录的申报流程 | 完成申报、进入评审 |
| 18 个月内 | 训练内容扩展到词与短句；上线多维发音评分初版 | 评分维度 ≥ 3 项，跟读样本量 ≥ 1 万条 |
| 24 个月内 | 家庭版产品化与量产准备 | 单台 BOM 达到目标成本 |

（八）一句话收尾

我们想说的话

人工耳蜗让一个人重新听见世界，我们要做的是让他重新说出自己的名字。 这件事的价值不只在康复本身——当一个孩子能清楚地叫出“妈妈”，改变的不只是他的语言能力，还有他走进普通教室、走进社会的那条路。我们想让今天被解决的问题，成为下一个人的起点。

附录 A：路演 PPT 大纲（逐页）

总时长控制 5 分钟以内。建议 13 页，节奏为“1 页 15 秒”到“1 页 40 秒”不等，重头戏在第 4、5 页。【】内为需团队补充的素材。

（一）第 1 页 · 封面（约 10 秒）

主标题：Manilo 掌音

一句话定位：让重新听见世界的人，重新开口说话

副信息：团队 Manilo 掌音 / 队标（手掌托住声波，已置入封面左上）/ 教育赛道 · 赛道一 Echo | 未来·回响 / 硬件原型 / 2026.10.04

视觉建议：一张手掌特写（手套佩戴状态）作为主视觉，标题压在暗部区域

（二）第 2 页 · 痛点（约 30 秒）

标题：听得见了，话还得练出来

要点：人工耳蜗解决了“听得见”，“说得出”要靠每天 1—2 小时、持续 6—12 个月地练；全国言语治疗师不足 1 万人，按国际标准需约 28 万，缺口约 27 万，每万人配比只有国际标准的 1/30；机构级康复设备均价 15—17 万元/台，进不了家庭；训练过程对家长是“黑箱”，对不对、进步在哪，全靠感觉

视觉建议：左侧一张家长陪练的场景照；右侧四个数字卡片（2780 万 / 不足 1 万 / 27 万 / 15—17 万）

（三）第 3 页 · 背景与市场（约 25 秒）

标题：手术便宜了，康复跟不上

要点：2024 年 12 月人工耳蜗集采，单套从 20 余万元降至约 5 万元，28 省纳入医保、平均报销约 65.3%；手术量 2017 年约 0.5 万例 → 2024 年约 1.8 万例（CAGR 20.8%），2030 年预计 4.3 万例；支付方已经留好了钱，术后听觉言语功能训练补贴 1.6 万元/学年/人；中国语言康复产业规模已超 300 亿元；全国特殊教育学校 2396 所、在校生 91.59 万

视觉建议：一张“手术价下降 vs 康复需求上升”的对比示意；下方放 4 个数据标签

（四）第 4 页 · 解决方案（约 45 秒，重头戏）

标题：一副陪孩子练说话的手套

硬件：STM32F407 手套端（5 路弯曲传感器 + 六轴 IMU + 麦克风 + 屏幕 + TTS + 震动）+ STM32MP257 主控端

算法：200 组 × 20 维时序特征 → 端侧轻量模型（约 180 ms）本地实时推理；难例上浮 MP2 端 TCN + NPU 复核

闭环：看拼音 → 说拼音 → 被听见 → 被评分 → 拿建议 → 再练

关键差异：把手套戴在手上，让训练动作第一次变成可测量的过程数据

视觉建议：一张系统链路图（手 → 端 → 边缘 → 看板），信息密度可以高，但要有明显箭头动线

（五）第 5 页 · 跟读评分与学习闭环（约 30 秒，重头戏）

标题：练得对不对，用三个数说话

三个指标：转写成功率（机器听清了吗）/ 目标文本吻合率（说对了吗）/ 字符错误率 CER（错了多少）

报告：每次练习结束自动生成学习报告；报告明确区分“识别置信度”“转写成功”“文本吻合”，不把“机器听懂了”说成“孩子掌握了”

观察 Agent：练习中给即时建议（≤60 字，具体可执行）

看板：7 天趋势、词汇覆盖、各目标语句跟读成功率、报告历史

视觉建议：一张看板截图【待插入】，旁边放三个指标卡片

（六）第 6 页 · 商业模式（约 30 秒）

标题：机构先买，家庭后跟

三层客户：B 端机构（先）→ C 端家庭（后）→ G 端残联 / 教育系统（并行）

产品线：家庭版手套 ¥2,980—3,980/套；机构版 ¥19,800/间起；内容订阅 ¥99—199/月；机构 SaaS ¥6,800—12,800/年

定价可解释：落在康复训练补贴额度（1.5—1.6 万元/人/年）之内，换来的是康复师产能的放大

收入结构：硬件（入口）→ 订阅（毛利）→ SaaS（持续）→ 数据与科研（长期）

视觉建议：一张“三层客户 + 四段收入”的示意；右侧一列价格，数字放大

（七）第 7 页 · 落地路径（约 20 秒）

标题：先拿证据，再进目录，最后放量

0—6 个月：验证——与 1—2 家机构共建，20—50 例真实用户前测 / 后测 CER

6—18 个月：进目录——机构版 + 教师看板进入康复机构与特教学校，申报残联 / 教育装备采购目录

18 个月起：放量——家庭版随机构推荐进入家庭，内容扩展到词句对话

视觉建议：横向三步时间轴，每步一个动词（验证 / 进目录 / 放量）

（八）第 8 页 · 壁垒与竞争（约 20 秒）

标题：不做重复的，做没人做的

康复 App 只有“听”和“点选”，我们有物理动作输入 + 跟读评分的客观数据链

机构设备 15—17 万元/台进不了家，我们把价格压到家庭可负担，同时保留机构级看板

助听器 / 人工耳蜗厂商解决“听得见”，我们解决“说得出”，是配套不是竞争

守得住的原因：对手要复制，需同时补上三条腿——传感器结构、端侧模型、真实跟读样本。前两条可采购，第三条只能靠时间积累，而它正是评分的分母。

视觉建议：三行对比（他们 / 我们），中间用一条竖线分隔

（九）第 9 页 · 现场演示（约 20 秒）

标题：这就是它跑起来的样子

四张实拍：硬件成品（手套端 5 路弯曲传感器 + 六轴 IMU；主控端串口屏实时显示识别结果，两端数据互传）/ 学生端练习界面（手语与拼音两种模式，实时显示练习时长、识别次数、完成句子数）/ 教师端看板（学习进度、词汇覆盖、跟读吻合率与 CER，自动生成 AI 学习报告）/ 微信小程序（扫码即练，把训练从电脑前解放出来；当前局域网直连，下一步转为蓝牙）

关键论点：这一页只放现在这一版真实的东西，不是效果图

视觉建议：四栏并置一行（学生端 / 教师端 / 硬件成品 / 微信小程序）；每栏图框按图片自身宽高比锁定，图片完整显示、不裁切；栏下配一行说明，页脚以一句话收束四端数据流

### （十）第 10 页 · 当前成果（约 20 秒）

- 标题：这些，都已经做完

- 要点：硬件整机集成完成，主控端与手套端数据互传；端侧 20 维特征轻量手势模型（STM32Cube.AI 部署）与 9 维声音事件模型（4 类），端侧独立完成 90%+ 识别；离线语音识别约 200 ms、TTS 合成、TCN 增强模型跑在 NPU 上（ONNX Runtime）；双模式识别链路已跑通（手势直译词库 + 拼音拼写 30 个标签）；学习平台全通（学习会话 / 三指标跟读评分 / AI 学习报告 / 练习观察 Agent / 教师家长看板 / 设备阈值在线调节）

- 实测口径：端侧手势准确率 85—87.3%、单次推理约 180 ms、蓝牙丢帧率 &lt;1%、MQTT 到达率 &gt;99%、环境声音 4 类约 90%+

- 关键论点：这一页的作用是把"已经做出来的"和"还在做的"分开——不把规划说成成果，也不把成果说成规划

- 视觉建议：上方一张「部分 / 已完成」细线表（硬件整机 · 端侧算法 · 边缘服务 · 双模式识别 · 学习平台），下方一行四个实测数字

（十一）第 11 页 · 未来展望（约 20 秒）

标题：接下来，往词和句走

粒度升级：字母与拼音 → 词 → 句 → 对话（当前受时间与成本限制，只做到字母与拼音）

评分升级：字符级 CER → 声母韵母 / 声调走向 / 语速 / 停顿 / 清晰度多维评分

硬件复用：聋哑人与不会手语者的双向交流工具、构音障碍训练、老年失语居家康复、特教教学考核、嵌入式 AI 教具

体系化：机构评估 → 家庭训练 → 数据回流 → 效果复核，让优质康复资源下沉到县乡

视觉建议：四个方向做 2×2 卡片，每张卡一个图标 + 一行字；右下角一句话收尾

### （十二）第 12 页 · 声调走向（约 30 秒）

- 标题：中文四声，卡在一条音高曲线上

- 要点：四声调值 55 / 35 / 214 / 51；五个环节——频谱表征（log-Mel + CQT）、音高轮廓（F0 + 说话人归一化）、双流模型（Conformer + BiGRU，cross-attention 融合）、DTW 对齐评分、端侧 NPU 部署

- 关键论点：耳蜗削弱低频时间精细结构，而声调恰恰靠它携带——把曲线画出来，用户第一次能看见自己差在哪半音上；声调是并联新增的第五条指标，不动 ASR

- 视觉建议：一条五段式流程条 + 一张四声对照表（声调 / 调值 / 曲线 / 最常见的错）

（十三）第 13 页 · 团队与致谢（约 10 秒）

标题：我们是谁

内容：团队 Manilo 掌音、成员与分工表【待填】、过往成绩【待填】

收尾一句：让今天被解决的问题，成为下一个人的起点。

视觉建议：团队合照【待插入】+ 一句 slogan

附录 B：5 分钟路演口播节奏（建议稿）

全文约 1,150 字，正常语速约 4 分 30 秒，留 30 秒机动与提问。

0:00—0:20 · 开场

各位评委老师好。我们做的是一副会“教说话”的手套。它服务的人很具体：因为人工耳蜗重新获得听力，但还要重新学习拼音、重新学会开口说话的病人。

0:20—1:05 · 痛点

大家知道，人工耳蜗解决的是“听得见”。但听得见，不等于说得出。声音进来了，大脑还要重新学会把这些信号和自己口腔、舌头的动作对上号——这一段，只能靠一天一天地练。

临床建议是每天一到两个小时，持续六到十二个月。问题是，能教的人太少了：全国言语治疗师不到一万人，按国际标准需要约二十八万，缺口二十七万。一个康复师同一时间只能教一个孩子，这个缺口靠招人补不上。

而机构级的康复设备，均价十五到十七万，进不了家庭。所以在家里，家长只能凭感觉陪练：孩子这一次说对了没有？比上周好在哪里？不知道。我们关注的，就是这“最后一公里”。

1:05—2:20 · 解决方案

我们的方案是：一副手套，加一套学习后台。

手套端用五路弯曲传感器、六轴陀螺仪和麦克风采集手部动作；每十毫秒采一组，攒够二百组、每组二十个特征，交给本地模型实时推理，大概零点二秒就出结果。

我们特意把这些特征拆成“手形”和“运动”两部分——弯曲值描述手势长什么样，时间差分和合幅值描述手势正在怎么动。所以静态手势和动态手势，一个模型就能表达。

算力上我们做了分级：手套端主要跑轻量模型，保证抬手的瞬间就有反馈；只有当它不确定的时候，才把原始数据交给主控端的大模型复核。正常情况下手套端独立完成九成以上的识别。

而在训练层面，我们做了两套模式：手势直译，和拼音拼写。拼音拼写正是康复训练最需要的那个动作——用户敲出拼音，系统拼成汉字、读出目标句，然后用户开口跟读。

2:20—3:05 · 评分与数据

跟读之后怎么判断说得好不好？我们不靠感觉，靠三个数：第一，转写成功率——机器听清了没有；第二，目标文本吻合率——说的是不是目标句；第三，字符错误率——具体错了多少。

为什么要分成三个？因为“机器听懂了”和“孩子说对了”是两回事。只报成功会掩盖问题，只报失败会打击信心。三个数一起看，才是能用的训练反馈。

每次练习结束，系统自动生成一份学习报告；练习过程中，后台的观察 Agent 还会给一句六十字以内的即时建议。康复师和家长在看板上看到的，就是这套数据。

3:05—3:50 · 商业与落地

商业模式上，我们先做机构、再做家庭。因为康复师是真正懂训练目标的人，他们认可之后推荐给家庭，是康复领域最有效的分销路径。

定价上我们把家庭版压在三千元档，同时保留了机构级看板。这个价格能讲得通：多地听力残疾儿童康复训练补贴是一万五到一万六一个人一年，我们的设备在补贴额度之内——同一笔钱，能服务更多孩子。

落地三步：先跟一到两家机构做二十到五十例真实用户的验证，用前后测的字符错误率说话；再把机构版推进康复机构和特教学校，申报残联和教育装备采购目录；然后由机构推荐带动家庭版放量。

3:50—4:30 · 展望与收尾

我们很清楚现在的边界：受时间和成本限制，目前只能稳定做到字母和拼音这一层。接下来我们要做三件事——把粒度做到词、句、对话；把评分从字符级做到声母韵母、声调、语速、停顿的多维评分；把这套硬件复用到更多地方，比如聋哑人和不会手语的人之间的双向交流，比如特教学校的教学与考核。

人工耳蜗让一个人重新听见世界。我们要做的，是让他重新说出自己的名字。

谢谢各位老师。

附录 C：关键数据速查

| 数据 | 数值 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 中国听障人士 | 约 2780 万 | 痛点页 |
| 0—6 岁听障儿童 | 13.7 万；每年新增约 3 万 | 痛点页 |
| 言语治疗师 | 不足 1 万人；按国际标准需约 28 万，缺口约 27 万；每万人口 0.07 名 | 痛点页核心 |
| 机构级康复设备均价 | 15—17 万元 / 台 | 痛点页 / 竞争页 |
| 人工耳蜗集采 | 单套 20 余万元 → 约 5 万元； 28 省纳入医保，平均报销约 65.3% | 背景页 |
| 人工耳蜗手术量 | 2017 年约 0.5 万例 → 2024 年约 1.8 万例（ CAGR 20.8% ）； 2030 年预计 43,159 例 | 背景页 |
| 康复训练补贴 | 术后听觉言语功能训练 1.6 万元 / 学年 / 人；多地约 15,000 元 / 人 / 年 | 商业页核心 |
| 特殊教育学校 | 2396 所；在校生 91.59 万；专任教师 8.13 万 | 背景页 / 落地页 |
| 语言康复产业规模 | 超 300 亿元 | 背景页 |
| 采样与推理 | 10 ms/ 组； 200 × 20 特征；端侧约 180—200 ms/ 次 | 方案页 |
| 识别准确率 | 端侧约 85%—87.3% ；边缘 TCN 预计 90%+ | 方案页 |
| 分级协同 | 端侧独立完成 90%+ 识别，难例上浮 | 方案页 |
| 通信与延迟 | 蓝牙丢帧率 < 1% ； MQTT 到达率 > 99% ；显示延迟 < 400 ms | 方案页 |
| 语音识别延迟 | 本地约 200 ms （云端 API 通常 500 ms—1 s ） | 方案页 |

数据来源：国家医保局第五批高值医用耗材集采结果；教育部《2024 年全国教育事业发展统计公报》；中国听力语言康复研究中心；中国康复医学会言语康复专委会；WHO 听力损失统计；头豹研究院、前瞻产业研究院；残疾人精准康复服务行动实施方案；公开临床口径（中山六院、南方医院、武汉协和、上海新华医院等）。

Manilo 掌音 · 路演讲述报告 · 教育赛道 赛道一 Echo | 未来·回响 · 2026-10-04